ANEXO A-2

INFORMACIÓN ADICIONAL A SER PRESENTADA EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES

Adicionalmente a lo establecido en el anexo Nº 2 de la Resolución AETN N° 43/2023 de 25 de enero de 2023, el programa de inversiones propuesto por las Empresas Distribuidoras de electricidad, debe incluir en detalle la siguiente información:

  - Proyectos Singulares

Las inversiones propuestas que estén relacionadas con este tipo de proyectos, deberán contar con un estudio a diseño final detallando la pertinencia y razonabilidad de la ejecución del proyecto, planos de diseño, hojas de estacado para el caso de redes eléctricas, volúmenes de obra y el análisis de precios unitarios para cada uno de los ítems propuestos.

Además, los proyectos relacionados con Subestaciones y Líneas de Transmisión que vayan a ser incorporados al Sistema Interconectado Nacional (SIN), deben contar con validación técnica emitida por el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), autorizando la ejecución de los mismos.

  - Proyectos No Singulares

Para el caso de las inversiones propuestas que estén relacionadas con proyectos no singulares o rutinarios, la Distribuidora debe justificar la ejecución de estos proyectos y su respectiva relación con la demanda proyectada (solicitudes de nuevos usuarios, número de consumidores, ventas de energía, proyección de KM de línea en AT, MT y BT y demanda máxima). En este sentido, deben presentar:

- Base de datos de la totalidad de los materiales a ser utilizados en los nuevos proyectos (Conductores, postes, ferretería de línea, equipos de transformación y maniobra, etc. respaldadas con sus respectivas cotizaciones del año de base).

- Cálculo detallado del rendimiento expresado en horas para el armado de los ítems propuestos y el costo de mano de obra basado en los salarios mensuales percibidos por el trabajador.

- Análisis de los costos unitarios de cada uno de los ítems (Unidades Constructivas) a ser considerados durante el nuevo periodo tarifario.

- Costos promedios por kilómetro de red eléctrica propuesto, debidamente respaldado, clasificados por niveles de tensión, tipo de postes y conductores.

  - Inversiones Relacionadas con Proyectos de Reemplazo

Para el caso de inversiones relacionadas con proyectos de reemplazo, las Empresas Distribuidoras deben presentar informes de justificación técnica que demuestre la necesidad de ejecutar este tipo de proyectos. Por ejemplo, para líneas o estaciones transformadoras deberá detallar:

- Postes: El tramo a reemplazar identificados por piquetes.

- Conductores: Calibre y la longitud del conductor identificando el tramo a reemplazar.

- Estructuras: Clasificadas por nivel de tensión, identificando el tramo que requiere renovación.

- Puestos de transformación, equipos de protección y maniobra: identificando el piquete en el que se realizará el reemplazo y justificación técnica de la elección de la capacidad del transformador en kVA.

  - Medidores y Acometidas

La Empresa Distribuidora de Electricidad, en el marco del artículo 5 del Decreto Supremo Nº 27302 de 23 de diciembre de 2003, debe presentar el costo y la cantidad proyectada de medidores y acometidas, adjuntando sus respectivas cotizaciones y memorias de cálculo. Para el caso de acometidas, detallando los accesorios de sujeción, conectores y longitud de cable a ser utilizado para la instalación de estos activos.

Para el caso de medidores y acometidas relacionados con reemplazos, estas deben ir acompañados con informes de justificación técnica que demuestren la necesidad de reemplazar estos activos, en función a los datos históricos de la Empresa Distribuidora.

  - Propiedad General

Las inversiones propuestas en propiedad general, deben estar relacionadas con la administración del servicio. Para lo cual, deben adjuntar cotizaciones e Informe Técnico del área correspondiente que respalde la necesidad y la pertinencia de la compra de estos activos.

  - Análisis de Costos Unitarios

El análisis de los costos unitarios debe ser presentado en formato digital (Excel), editable, vinculado a la base de datos, generado para cada uno de los ítems o unidades constructivas propuestas en el nuevo programa de inversiones, llenados bajo el siguiente formato:

Materiales

El costo unitario de los materiales o insumos a ser utilizados en cada uno de los ítems de unidades constructivas, deben estar debidamente respaldados con cotizaciones al año base y netos de IVA, conforme al siguiente cuadro:

| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Descripción | Nombre de los materiales utilizados |
| Unidad | Unidad de medida (pza-m-jgo-…..) |
| Cant. | Cantidad necesaria para la ejecución del Ítem |
| Unit. (Bs) | Costo unitario del material o insumo debidamente respaldado con cotizaciones al año base, netos de IVA. |
| Parcial (Bs) | Costo total del material o insumo |

Mano de Obra

En el caso de que la empresa Distribuidora ejecute los nuevos proyectos con mano de obra propia, estos costos deben estar respaldados con sus respectivas memorias de cálculo, que muestren el costo adoptado de acuerdo al siguiente cuadro:

| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Descripción | Detalle del personal técnico que participará en el armado del Ítem o estructura. |
| Unidad | Unidad de medida (hr). |
| Cant. | El número de horas que emplea el trabajador para la ejecución del Ítem. |
| Unit. (Bs) | Costo unitario de mano de obra obtenido a través de cálculo del rendimiento y los salarios mensuales percibidos por el trabajador. |
| Parcial (Bs) | Costo Subtotal de mano de obra. |

Mano de Obra Terciarizada

Para el caso en el que la Distribuidora ejecute sus proyectos mediante esta modalidad, el costo de mano de obra debe estar respaldado con un análisis que demuestre la eficiencia del costo adoptado.

Equipos, Maquinaria y Herramientas

| CAMPO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Descripción | Detalle del equipo, maquinaria o herramienta que será empleada en la ejecución del Ítem |
| Unidad | Unidad de medida (hr) |
| Cant. | El número de horas del equipo, maquinaria o herramienta en la ejecución del Ítem |
| Unit. (Bs) | Costo unitario del equipo, maquinaria o herramienta, obtenido a través de cálculo del rendimiento para el armado del Ítem y la depreciación de estos activos. |
| Parcial (Bs) | Costo total de equipos, maquinarias y herramientas |

Análisis de Costos Unitarios

Nota:

- Los costos unitarios de los materiales considerados deben ser netos de IVA.

- Los porcentajes adoptados para el cálculo de Cargas Sociales, Gastos Generales, Herramientas menores y Utilidad deben estar debidamente justificados

  - Base de Datos - Costos de Materiales y Equipos

  - Base de Datos - Costo de Estructuras

  - Memoria de Cálculo del Costo por kilometro

10. Detalle de los Costos Indirectos

Las Distribuidoras de electricidad que incluyan costos indirectos como parte de sus proyectos, deben respaldar el costo adoptado con su memoria de cálculo justificado técnicamente  y la razonabilidad y pertinencia de los mismos.