| ÍTEM 1 | PISO, ZOCALO Y REVESTIMIENTO DE CERAMICA PARA BAÑO (PRIMERA CALIDAD) |
| --- | --- |
| - DESCRIPCIÓN Comprende la provisión de personal, logística, materiales, herramientas y equipos necesarios para la realización de los trabajos correspondientes para la provisión y colocación de piso, zócalo y revestimiento de cerámica para baño de primera calidad, de acuerdo a lo establecido en los documentos de ingeniería o instrucciones del supervisor. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista proporcionará todo el personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Se usará cerámica nacional de primera calidad, estar bien cocidos, emitiendo al golpe un sonido metálico, deberán tener color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura. Se usará cemento cola para la colocación de las piezas de cerámica y la junta que se utilizará será pastina a color de acuerdo al diseño de cerámica aprobado por la supervisión y el contratante - EJECUCIÓN En los pisos de ambientes señalados en los planos constructivos se colocará la cerámica para piso, zócalo y revestimiento para baño de acuerdo al diseño presentado en los documentos de ingeniería y en los lugares que se especifica. Antes de la colocación de las piezas cerámicas, estas deberán remojarse a fin de quedar saturadas de agua. La cerámica se colocará a nivel, plomada y manteniendo el diseño de la cerámica, para la junta se utilizará una separación con clavo de 1 ½” o lo que indique el Supervisor. El personal encargado de la colocación deberá tener mucha experiencia en su ejecución para evitar defectos posteriores. - CONTROL La Supervisión verificará que todos los trabajos correspondientes a la provisión y colocación del piso, zócalo y revestimiento de cerámica, hayan sido realizadas por el Contratista de acuerdo con su plan de trabajo y según los estándares de construcción. - MEDICIÓN Este ítem se tratará en forma Global para efectos de pago, estableciéndose la culminación de esta actividad de acuerdo al cumplimiento de las tareas prescritas en este ítem. - FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y aprobación por parte de la Supervisión, será pagado como Global, según el precio unitario de la Propuesta Adjudicada. ÍTEM; DESCRIPCIÓN; UNIDAD. 1; Piso, Zócalo y Revestimiento de Cerámica para Baño (Primera Calidad); GLB. |

| ÍTEM 2 | PUERTAS Y VENTANAS CARPINTERIA DE ALUMINIO |
| --- | --- |
| - DESCRIPCIÓN Comprende la provisión de personal, logística, materiales, herramientas y equipos necesarios para la realización de los trabajos correspondientes para la provisión y colocación de puertas y ventanas de carpintería de aluminio, de acuerdo a lo establecido en los documentos de ingeniería o instrucciones del supervisor. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista proporcionará todo el personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Los marcos y puertas serán de carpintería de aluminio de 1.2 mm con quincallería completa, se pintarán según los estándares del cliente o instrucciones del supervisor. La carpintería de aluminio a utilizar para las ventanas será de primera calidad de serie calibre 25 y los vidrios serán tipo blindex de 6 mm. Todos los materiales deberán ser aprobados por la supervisión y el contratante. - EJECUCIÓN El contratista antes de proceder a la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en obra, sobre todo aquellas que están referidas a los niveles de piso terminadas. La colocación de las puertas se realizará con la mayor exactitud posible, a plomada y niveladas en el emplazamiento definitivo fijado en los planos. Los marcos de puertas se deberán colocar paralelamente a la elevación de los muros a objeto de lograr el correspondiente ajuste entre estos y los muros, los marcos se sujetarán a los muros con clavos u otro elemento fijador de mínimo 4” cruzados para mayor firmeza y dispuestos de tal manera que no dañen el muro. El número mínimo de empotramientos será de 6, 3 a cada lado. Las hojas de las puertas se sujetarán al marco mediante un mínimo de 4 bisagras dobles de 4” con sus correspondientes tornillos. Los topes de puertas y cerraduras se colocarán en las hojas inmediatamente después de haber ajustado estas a sus correspondientes marcos. El sistema de instalación de la ventana debe ser diseñado de tal forma que los movimientos de la estructura del almacén, debido a efectos térmicos o deformaciones por la aplicación de las cargas no sean transmitidos a los vidrios. Se usarán sellantes apropiados que mantengan sus características a lo largo del tiempo. Los marcos de las ventanas estarán sujeto a la estructura de tal manera que soportes las cargas sin sufrir deflexiones que puedan dañar los vidrios y la perfilería de aluminio. Los marcos de ventanas y puertas deben diseñarse de manera que el agua no se acumule en los canales. - CONTROL La Supervisión verificará que todos los trabajos correspondientes a la provisión y colocación puertas y ventanas de carpintería de aluminio, hayan sido realizadas por el Contratista de acuerdo con su plan de trabajo y según los estándares de construcción. - MEDICIÓN Este ítem se tratará en forma Global para efectos de pago, estableciéndose la culminación de esta actividad de acuerdo al cumplimiento de las tareas prescritas en este ítem. - FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y aprobación por parte de la Supervisión, será pagado como Global, según el precio unitario de la Propuesta Adjudicada. ÍTEM; DESCRIPCIÓN; UNIDAD. 1; Puertas y Ventanas Carpintería de Aluminio; GLB. |

| ÍTEM 3 | PORTON CORREDIZO |
| --- | --- |
| - DESCRIPCIÓN Comprende la provisión de personal, logística, materiales, herramientas y equipos necesarios para la realización de los trabajos correspondientes para la provisión y colocación del portón corredizo, de acuerdo a lo establecido en los documentos de ingeniería o instrucciones del supervisor. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Se utilizará una estructura metálica para la fabricación e instalación de la puerta según el diseño de los documentos de ingeniería, donde se verificará que se cumplan los requerimientos técnicos de funcionalidad y durabilidad. Se pintarán según los estándares del cliente o instrucciones del supervisor. Todos los materiales deberán ser aprobados por la supervisión y el contratante. - EJECUCIÓN El contratista antes de proceder a la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones reales en obra, sobre todo aquellas que están referidas a los niveles de piso terminadas. La colocación de las puertas se realizará con la mayor exactitud posible, a plomada y niveladas en el emplazamiento definitivo fijado en los planos. En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuados, así como la mano de obra calificada que garantice un trabajo satisfactorio. Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente solidas para resistir los esfuerzos correspondientes al transporte, colocación y operación. Los restos y rebabas de soldadura se pulirán de modo de no perjudicar su aspecto, estanqueidad y buen funcionamiento. La puerta deberá contar con su quincallería completa. - CONTROL La Supervisión verificará que todos los trabajos correspondientes a la provisión y colocación del portón corredizo, hayan sido realizadas por el Contratista de acuerdo con su plan de trabajo y según los estándares de construcción. - MEDICIÓN Este ítem se tratará en forma Global para efectos de pago, estableciéndose la culminación de esta actividad de acuerdo al cumplimiento de las tareas prescritas en este ítem. - FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y aprobación por parte de la Supervisión, será pagado como Global, según el precio unitario de la Propuesta Adjudicada. ÍTEM; DESCRIPCIÓN; UNIDAD. 3; Portón Corredizo; GLB. |

| ÍTEM 4 | CANALETAS Y BAJANTES |
| --- | --- |
| - DESCRIPCIÓN Comprende la provisión de personal, logística, materiales, herramientas y equipos necesarios para la realización de los trabajos correspondientes para la provisión y colocación canaletas y bajantes, de acuerdo a lo establecido en los documentos de ingeniería o instrucciones del supervisor. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Las planchas de zinc a emplearse serán plana y galvanizada, el espesor deberá ser calibre No 28. Las bajantes serán de tubería PVC de 4” con sus correspondientes accesorios para el cambio de dirección. Las dimensiones de la canaleta será la especificada en los documentos de ingeniería o instrucciones del supervisor. - EJECUCIÓN El contratista antes de proceder a la fabricación de los elementos, deberá verificar cuidadosamente las dimensiones según los documentos de ingeniería, colocando los empalmes para la colocación de las bajantes y los soportes necesarios para la fijación de las canaletas. No se permitirán uniones soldadas a simple traslape, siendo necesario efectuar previamente el engrape y luego realizar las soldaduras correspondientes. Los soportes de las canaletas serán de pletinas de 1/8”x3/4” y deberán colocarse cada metro o según indicaciones de los documentos ingeniería. Los soportes deberán estar firmemente sujetos a la estructura del techo para evitar la inestabilidad de la canaleta. Las bajantes serán fijadas al muro con grampas u otro material espaciadas cada 80 cm. Se pintarán según los estándares del cliente o instrucciones del supervisor - CONTROL La Supervisión verificará que todos los trabajos correspondientes a la provisión y colocación de canaletas y bajantes, hayan sido realizadas por el Contratista de acuerdo con su plan de trabajo y según los estándares de construcción. - MEDICIÓN Este ítem se tratará en forma Global para efectos de pago, estableciéndose la culminación de esta actividad de acuerdo al cumplimiento de las tareas prescritas en este ítem. - FORMA DE PAGO Este ítem ejecutado, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y aprobación por parte de la Supervisión, será pagado como Global, según el precio unitario de la Propuesta Adjudicada. ÍTEM; DESCRIPCIÓN; UNIDAD. 3; Canaletas y Bajantes; GLB. |