EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTAS (SDO)

OBRAS

Con Acceso al Mercado Nacional

(Cochabamba, Bolivia)

| PROYECTO DE MEJORA DEL ACCESO SOSTENIBLE A LA ELECTRICIDAD EN BOLIVIA - IDTR III CONVENIO DE FINANCIAMIENTO BIRF N° 9611-BO COMPONENTE 1– Ampliación y mejora del acceso a servicios de electricidad sostenibles en las zonas rurales | CONST. MINIRED HIBRIDA SOLAR - DIESEL MONTE CRISTO DE TIQUIN (BENI) “BO-ENDE-554117-CW-RFB” Emitido el 27 de Julio de 2026 (Cochabamba), Bolivia |
| --- | --- |

CONTENIDO

|  | Nombre del documento |
| --- | --- |
| SECCIÓN I | Instrucciones a los Oferentes |
| SECCIÓN II | Formularios de Oferta |
| SECCIÓN III | Condiciones Generales del Contrato |
| Sección IV | Condiciones Especiales del Contrato |
| Sección V | Memoria Descriptiva, Planos y Especificaciones Técnicas |
| Sección VI | Formularios del Contrato |
| Sección VII | Política del Banco: Prácticas corruptas y fraudulentas |
| Sección VIII | Países elegibles |

SECCIÓN I

Solicitud de Ofertas Obras

“CONST. MINIRED HIBRIDA SOLAR DIESEL

MONTE CRISTO DE TIQUIN (BENI)”

CONVENIO DE FINANCIAMIENTO: BIRF N° 9611-BO

PROYECTO MEJORA DEL ACCESO SOSTENIBLE A LA ELECTRICIDAD EN BOLIVIA IDTR III

SOLICITUD DE OFERTAS ABIERTA NACIONAL

SDO Nº (BO-ENDE-554117-CW-RFB)

El Estado Plurinacional de Bolivia ha gestionado el financiamiento del Banco Mundial, para la implementación del Proyecto de Mejora de Acceso Sostenible a Electricidad en Bolivia - Infraestructura Descentralizada para la Transformación Rural IDTR III y se propone utilizar parte de los fondos de este crédito para efectuar los pagos bajo el Convenio de Financiamiento N° 9611-BO.

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE CORPORACION) es la responsable de la ejecución del Proyecto, en el marco del cual se invita a los interesados a presentar sus ofertas para la obra:

“CONST. MINIRED HIBRIDA SOLAR DIESEL MONTE CRISTO DE TIQUIN (BENI)”

El precio referencial (estimado) de la obra es de Bs 21.687.910,77 (Veintiuno   millones seis cientos ochenta y siete mil novecientos diez 77/100 bolivianos)  y tiene un plazo estimado de ejecución de 210 (doscientos diez) días calendario. La presente convocatoria se efectúa de acuerdo a las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial (Quinta Edición), de septiembre de 2023, denominadas en lo sucesivo “Regulaciones de Adquisiciones”. Las ofertas que superen el monto referencial también serán evaluadas.

SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y CONSULTAS

El Documento de Solicitud de Ofertas podrá ser solicitado al correo electrónico: proyecto.idtr3@ende.bo  a partir del (28 de julio de 2026) en horario laboral o descargarlo del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) o de la página web: https://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/.

Los interesados también podrán ingresar en el sitio web arriba indicado para que se les notifiquen las posibles enmiendas o aclaraciones que pudieran surgir en el marco del proceso de Solitud de Ofertas.

ENVIO DE OFERTAS

Las ofertas deberán ser enviadas mediante la Ventanilla Única de Correspondencia de ENDE Corporación ubicada en la Calle Colombia N° O-655 casi esq. Falsuri, Cochabamba - Bolivia, hasta el (26 de agosto de 2026) hasta horas 15:00. No está permitida la presentación electrónica de ofertas. El Convocante no será responsable por el extravío o entrega tardía de las ofertas que se hagan por correo postal o courrier.

Las Ofertas recibidas fuera del plazo establecido serán rechazadas. La apertura pública de las Ofertas se llevará a cabo ante la presencia de los representantes designados y de cualquier otra persona que se encuentre presente el día (26 de agosto de 2026) hasta horas 15:30.

Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de Oferta.

Ing. Mariano Egüez Aguilera

COORDINADOR GENERAL IDTR III

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Julio de 2026

Sección I.  Instrucciones a los Oferentes (IAO)

- Invitación y datos básicos

  - La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Unidad Ejecutora del Proyecto IDTR III, en lo sucesivo “El Contratante”, invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas para la ejecución de las Obras especificadas en Sección V, Memoria Descriptiva, Planos, Lista de Cantidades y Especificaciones Técnicas.

  - El nombre e identificación del Proceso es: “CONST. MINIRED HIBRIDA SOLAR DIESEL MONTE CRISTO DE TIQUIN (BENI)” BO-ENDE-554117-CW-RFB”

  - El presente contrato será financiado con fondos provenientes del Préstamo del Banco Mundial, en lo sucesivo “el Banco” – para el Proyecto Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia - Infraestructura Descentralizada para la Transformación Rural IDTR III, Convenio de Financiamiento BIRF N° 9611-BO.

  - En estos Documentos “día” significa día calendario.

- Fraude y Corrupción

  - El Banco requiere el cumplimiento de sus políticas en materia de prácticas corruptas y fraudulentas descritas en la Sección VII.

  - En virtud de esta política, los Oferentes deberán permitir al —y requerir que lo permitan sus agentes (declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, y personal—inspeccionar todas las cuentas, registros y otros documentos relativos a cualquier proceso de selección inicial o precalificación, las presentaciones de ofertas o propuestas y la ejecución de contratos (en el caso de la adjudicación), y disponer que sean auditados por auditores designados por el Banco.

- Elegibilidad

  - El Banco permite a empresas e individuos elegibles de todos los países ofrecer Bienes, Obras, Servicios de No-Consultoría y Servicios de Consultoría para los proyectos que financia.

  - En las adquisiciones que el Banco financie en todo o en parte, el Proyecto Mejora del Acceso Sostenible a Electricidad en Bolivia - Infraestructura Descentralizada para la Transformación Rural IDTR III no podrá denegar la participación de un Oferente ni podrá negar que se adjudique a éste un contrato por razones que no se vinculen con alguno de los siguientes aspectos:

- su capacidad y sus recursos para ejecutar con éxito el contrato, o

- situaciones de conflicto de interés contempladas en los párrafos 3.14 a 3.17 de la Sección III (Conflicto de Interés) de las Regulaciones de Adquisiciones para prestatarios en Proyectos de Inversión, quinta Edición septiembre de 2023.

- Conflicto de Interés

  - El Banco exige que las empresas y los individuos que participan en las adquisiciones correspondientes a operaciones de financiamiento para proyectos de inversión no presenten conflictos de interés.

  - Los Oferentes no podrán tener ningún conflicto de intereses. Para todo Oferente para quien se determine la existencia de un conflicto de intereses su oferta será rechazada. Podrá considerarse que un Oferente tiene un conflicto de interés a los efectos de este proceso licitatorio si el Oferente:

a)	Controla de manera directa o indirecta a otro Oferente, es controlado de manera directa o indirecta por otro Oferente o es controlado junto a otro Oferente por una entidad en común.

b)	Recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de otro Oferente.

c)	Comparte el mismo representante legal con otro Oferente.

d)	Posee una relación con otro Oferente, directamente o a través de terceros en común, que le permite influir en la Oferta de otro Oferente o en las decisiones del Contratante en relación con este proceso licitatorio.

e)	Participa en más de una oferta en este proceso licitatorio. Si un Oferente participa en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una oferta.

f)	Cualquiera de sus Consultores ha participado en la preparación del diseño o las especificaciones técnicas de las obras que constituyen el objeto de la Oferta.

g)	Cualquiera de sus Consultores ha sido contratado (o se ha propuesto su contratación) por el Contratante o por el Prestatario como Supervisor para la ejecución del Contrato.

h)	Proveerá bienes, obras y servicios distintos de los de consultoría resultantes de los servicios de consultoría, o directamente relacionados con ellos, para la preparación o ejecución del proyecto especificado en este Documento de Solicitud de Ofertas y que él haya provisto o que hayan sido provistos por cualquier filial que controle de manera directa o indirecta a esa firma, sea controlada de manera directa o indirecta por esa firma o sea controlada junto a esa firma por una entidad en común.

i)	Tiene una relación familiar o comercial estrecha con algún profesional del personal del Prestatario (o del organismo de ejecución del proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo) que: i) esté directa o indirectamente relacionado con la preparación de los documentos de licitación o las especificaciones del Contrato, o el proceso de evaluación de la Oferta de ese Contrato; o ii) pudiera estar relacionado con la ejecución o supervisión de ese Contrato a menos que el conflicto derivado de tal relación haya sido resuelto de manera aceptable para el Banco durante el proceso licitatorio y la ejecución del Contrato.

- Enmiendas y aclaraciones

Los interesados podrán comunicar al Contratante su interés en participar, en la dirección que se indica en el sub numeral 6.8, con el objetivo de que les sean comunicadas eventuales enmiendas o aclaraciones, o podrán descargarlas de la página web del SICOES www.sicoes.gob.bo y/o página web: https://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/. No enviar esta comunicación no generará ningún efecto adverso para la selección. De igual manera, los oferentes podrán formular consultas o solicitar enmiendas por escrito en la misma dirección y dentro el plazo indicado en el sub numeral 6.4.

- Preparación y presentación de las Ofertas

  - Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma español y debidamente foliado.

  - Los precios deberán ser cotizados por el Oferente en moneda bolivianos.

  - Las Ofertas permanecerán válidas por el período de noventa (90) días calendario, desde la fecha fijada para la presentación de las ofertas.

  - Las aclaraciones sobre el Documento de Solicitud de Ofertas deberán ser solicitadas al Contratante por escrito a la dirección indicada en el sub numeral 6., a más tardar el día 11 de agosto de 2026 hasta horas 16:00, o al correo electrónico: proyecto.idtr3@ende.bo

  - Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitud de aclaración al Documento de Solicitud de Ofertas, se podrá celebrar una visita al sitio de las obras, el el 4 de agosto de 2026 (se estima la visita en un plazo de cinco días (días tentativos) hábiles posterior a la publicación de la convocatoria o llamado a anuncio) a horas 15:00 en el Municipio de Baures, comunidad. Monte Cristo de Tiquin, Coordenadas geográficas (Latitud: 13°50'36.40"S y Longitud 62° 8'27.92"O, a la que libremente podrán asistir todos los Oferentes. En caso de que el oferente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del contrato.

  - Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitudes de aclaración al Documento de Solicitud de Ofertas, se podrá realizar una reunión de información para posibles aclaraciones, el día  (13 de agosto de 2026, a horas 15:00) de manera presencial y en el link (https://ende.webex.com/ende-es/j.php?MTID=mbfdc33f0863bd1104b789a6316f22494), en oficinas de la Unidad Ejecutora del Proyecto IDTR III de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE, en la siguiente dirección Calle Víctor Pinto, Edificio Torre Duo, piso 11, Oficina C, Santa Cruz de la Sierra a la que libremente podrán asistir de manera virtual todos los interesados que lo deseen. Se levantará un acta de dicha reunión y el Contratante entregará una copia de la misma a todos los Oferentes que hayan obtenido los Documentos de la Oferta, hayan realizado consultas escritas o hayan asistido a dicha reunión, la cual también será publicada en la página web www.sicoes.gob.bo y/o https://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/.

  - El Oferente presentará su Oferta, compuesta principalmente por los siguientes documentos a ser preparados sobre la base de los formularios suministrados en la Sección II que forman parte de la Oferta:

    - FORM 1 - Formulario Carta de la Oferta, acompañado de confirmación escrita (Testimonio de Poder de Representante Legal o documento equivalente) por la que se autoriza al firmante de la Oferta a comprometer al Oferente.

    - FORM 2 - Formulario Lista de Cantidades, indicando todas las actividades y precios para los ítems solicitados.

    - FORM 3 - Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta

    - FORM 4 – Formulario de Resumen de Información Financiera (Form FIN 3.1, 3.2 y 3.4)

    - FORM 5 – Formulario Experiencia Específica del Oferente

    - FORM 6 – Formulario de Equipos

    - FORM 7 - Formularios de Calificaciones del Personal Clave

    - FORM 8 - Oferta técnica: El Oferente entregará una oferta técnica con una descripción de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, así como cualquier otra información requerida, con detalles suficientes para demostrar que la propuesta del Oferente cumple adecuadamente con los requisitos de las obras y el plazo para completarla.

    - FORM 9 - Formulario de Certificado de Disponibilidad de Línea de Crédito

    - FORM 10 - Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo Estrategias de Gestión y Planes de Implementación

    - FORM 11 - Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS)

    - FORM 12 - Declaración de Desempeño ASSS

    - FORM 13 - Declaración de Trabajo Forzoso

    - Demostrar con evidencia documentada acreditando que el oferente cumple con los siguientes requisitos de calificación:

El oferente debe presentar una facturación, dentro los últimos cinco (5) años de acuerdo al siguiente detalle:

| Detalle | Requisitos | Oferente |  |  |  | Documentación requerida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oferente individual | Asociación en participación, consorcio o asociación accidental |  |  |  |
|  |  |  | Todas las partes combinadas | Cada socio | Al menos un socio |  |
| 1. Facturación: | Promedio de facturación de los últimos cinco (5) años equivalente o superior a Bs.43.200.000 | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir con un 20% | Debe cumplir con un 40% | Formulario FIN 3.2 |

Demostrar que tiene la siguiente experiencia:

Experiencia General

El oferente debe presentar una facturación equivalente a 2 veces el precio referencial de obras similares, dentro los últimos 10 años. (Formulario de Información Financiera)

Experiencia Especifica

- Haber sido Contratista principal, o subcontratista en obras de construcción de Sistemas híbridos con Generación Fotovoltaica, Instalación de sistemas fotovoltaicos y/o generación distribuida, que sumados tengan una potencia en un solo proyecto o varios, superior a 1 MWp de potencia instalada, en los últimos 10 años.

- Contar con al menos 2 obras similares en energías renovables con una potencia instalada igual o superior a 100 kWp, durante los últimos 10 años, y terminadas satisfactoriamente.

- Haber sido Contratista principal, o subcontratista en obras de extensión y densificación de redes eléctricas, en al menos 2 obras similares durante los últimos 10 años, y terminadas satisfactoriamente.

Obras Similares:

Se define obra similar al de la convocatoria, aquella que se incluya en las siguientes categorías:

- Plantas de Generación eléctrica o Energías renovables con fuente solar.

- Generación Distribuida de más de 50kWp.

- Construcción de líneas eléctricas para ampliaciones y/o remodelaciones en MT y/o BT.

    - El contratista para el buen desarrollo de todas las obras establecidas en las especificaciones técnicas, debe garantizar toda la maquinaria, instrumental, vehículos, etc. La falta de cualquiera de estos, que originen retrasos serán de entera responsabilidad del contratista pudiendo ser punibles a las multas establecidas en esta SDO.

        - Demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo mínimo enumerado en el siguiente listado, sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero:

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | CAPACIDAD/POTENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camión para transporte de material, equipos y otros | pza | 1 | Mayor igual a 5 Tn |
| 2 | Camioneta liviana 4x4 (transporte del personal profesional y técnicos) | pza | 1 | Mayor igual a 0,5 Tn |
| 3 | Retroexcavadora para nivelación del terreno, apertura de zanjas y apoyo de obras civiles | pza | 1 | Mayor igual a 70 CV |
| 4 | Estación total y/o Teodolito y equipamiento para estacado | Gbl | 1 | NA |
| 5 | Medidor de aislamiento (Megger) | Gbl | 1 | NA |

Nota: Los respaldos inherentes a la propiedad, alquiler o arrendamiento deberán ser presentadas antes de la suscripción del contrato.

        - Contar con el personal clave mínimo y que cumpla los requisitos mínimos según se indica en el siguiente listado:

| N° | CARGO A DESEMPEÑAR | FORMACIÓN | AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL | AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Superintendente de Obra | Ingeniero Eléctrico o Electrónico, o Electromecánico | Mínimo 7 años a partir del registro profesional correspondiente | Mínimo 4 años como gerente, director, fiscal, superintendente, o residente de obra, en obras similares |
| 2 | Residente de Obra 1 | Ingeniero Electrónico, o Energías, o Eléctrico o ramas afines | Mínimo 4 años a partir del registro profesional correspondiente | Mínimo 3 años como director, residente, fiscal, supervisor o director de obra en energías renovables o generación distribuida |
| 3 | Residente de Obra 2 | Ingeniero Civil o ramas afines | Mínimo 5 años a partir del registro profesional correspondiente | Mínimo 3 años como residente, supervisor o director de obra en obras similares o de infraestructura |
| 4 | Residente de Obra 3 | Ingeniero Eléctrico | Mínimo 3 años a partir del registro profesional correspondiente | Mínimo 2 años como residente, o director de obra, o supervisor, en obras similares. |
| 5 | Responsable Sistema de Control e integración | Ingeniero Electrónico o ramas afines | Mínimo 5 años a partir del registro profesional correspondiente | Mínimo 3 años como ingeniero de sistemas, electrónica, control y/o automatización en sistema SCADA y/o Control Distribuido (DCS) y/o Interfaz Hombre Maquina (HMI) |
| 6 | Topógrafo | Licenciatura en Topografía o Geodesia o similares | Mínimo 3 años a partir del registro profesional correspondiente | Mínimo 2 años en obras similares o infraestructura |
| 7 | Responsable ambiental y SySO | Ingeniero ambiental o Lic. en Biología o ramas afines. | Mínimo 4 años a partir del registro profesional correspondiente | Mínimo 2 años ejerciendo cargos en evaluación, y seguimiento en monitoreo ambiental y de biodiversidad y/o seguridad Industrial (SySO) en proyectos de infraestructura, de preferencia en servicios básicos o de electricidad o energías renovables. |
| 8 | Responsable social | Licenciado en Antropología o Sociología o ramas afines | Mínimo 3 años a partir del registro profesional correspondiente | Mínimo 2 años ejerciendo el cargo en el área social en proyectos de infraestructura, energías renovables o servicios |

        - Demostrar que tiene acceso o dispone de activos líquidos, bienes inmuebles libres de gravámenes, líneas de crédito suficientes para atender las necesidades de flujo de efectivo, equivalente al 50% del precio referencial, siendo el monto de Bs. 10.843.956.

| Detalle | Requisitos | Oferente |  |  |  | Documentación requerid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oferente individual | Asociación en participación, consorcio o asociación accidental |  |  |  |
|  |  |  | Todas las partes combinadas | Cada socio | Al menos un socio |  |
| 2. Liquidez: | Proporcionar evidencia documentada de que cuenta con fuentes de liquidez (con activos líquidos, líneas de crédito, bienes inmuebles libres de gravámenes y otros medios financieros) suficientes para cubrir un flujo de efectivo equivalente al menos al 50% (cincuenta por ciento) del precio referencial correspondiente al servicio ofertado. | Debe cumplir el requisito | Debe cumplir el requisito | No aplica | Deben cumplir el requisito | Formulario FIN 3.1 Certificados bancarios u otros documentos que acrediten lo solicitado por cada Oferente. |

AL = (Presupuesto Actualizado / Plazo en meses) x F (*)

(*)	F es igual a 2,5 si el plazo de pago de los certificados es de 30 días. Si es mayor se aumenta en 0,5 puntos por cada 15 días adicionales.

Para el contrato en cuestión; y

        - El Oferente deberá demostrar la solidez de la situación financiera y su rentabilidad con la información declarada en el Formulario Resumen de Información Financiera correspondiente a los últimos cinco (5) años

Para el caso de ofertas presentadas por consorcios:

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes del Consorcio se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos aquí establecidos.

Sin embargo:

- Para el caso del inciso (a), cada socio deberá cumplir el 20% valor mínimo requerido y el socio principal deberá cumplir el 40% de dicho valor mínimo, y

- Para el caso del inciso (b), si se sumará el valor de los contratos terminados por sus miembros para determinar si se ha cumplido el requisito del valor mínimo de un solo contrato, sino que cada contrato ejecutado por cada miembro deberá satisfacer el requisito del valor mínimo de un solo contrato exigido a las entidades individuales. Al determinar si el consorcio cumple el requisito del número total de contratos, únicamente se sumará el número de contratos terminados por todos los miembros, cada uno de un valor igual o superior al valor mínimo exigido.

        - Declaración Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el trabajo (ASSS): Conforme al formulario incluido en la Sección II, declarar los contratos de obra civil que hayan sido suspendidos o terminados y / o garantías de cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el incumplimiento de cualquier requisito o estandar ambiental y social (incluyendo explotación y abusos sexuales y violencia de género) o de seguridad y salud en el trabajo en los últimos cinco años. Cuando hay Subcontratistas Especializados, estos también deben presentar la Declaración. En caso de Consorcio, cada socio debe presentar la Declaración. Cuando hay Subcontratistas Especializados, éstos también deben presentar la Declaración.

De no satisfacerse sustancialmente estos requisitos, la Oferta será rechazada.  Para determinar la conformidad del Oferente con los requisitos aquí establecidos no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas.

  - El Oferente presentará, con su Oferta, los siguientes documentos adicionales:

Normas de Conducta (ASSS)

Los Oferentes deberan presentar una declaración jurada del complimiento de las Normas de Conducta que aplicarán a sus empleados y subcontratistas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo. En las Normas de Conducta de los oferentes, deben ser contempladas acciones de conducta respecto a riesgos, tales como: afectación a la comunidad o población por afluencia de mano de obra, la propagación de enfermedades contagiosas, el acoso, explotación y abuso sexual, violencia de género, comportamiento ilícito y criminal, y el mantenimiento de un ambiente seguro entre otros.

Además, el Oferente debe explicar cómo va a implementar las Normas de Conducta. Esto debe incluir: cómo se especificará el cumplimiento de las Normas en los contratos de empleo, qué capacitación será ofrecida, cómo se observará el cumplimiento de las Normas y cómo es que el Contratista propone tratar las infracciones.

El Contratista está obligado a implementar las referidas Normas de Conducta.  El Contratista tiene la obligación de implementar el Código de Conducta del subproyecto, el cual será de estricto cumplimiento para todo el personal en todos los niveles (Supervisión, Contratista y Subcontratistas). Este marco normativo integrará cláusulas de tolerancia cero ante la violencia de género y se exigirá a los trabajadores la presentación de certificados de antecedentes de no violencia. Asimismo, se estipulará la formación continua del personal en coordinación con el personal especializado del SLIM (Servicios Legales y Municipales) y un régimen de sanciones específico para garantizar el cumplimiento de dichas normas.

Gestión de las Estrategias y Planes de Implementación (GEPI)

El Proyecto Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia IDTR III se rige en los temas ambientales y sociales por el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) acordado con el Financiador.  El MGAS orienta en el manejo ambiental y social para cada Subproyecto financiado en el marco del IDRT III, incluye los lineamientos para la elaboración de los PGAS-Contratistas.

El PGAS-Contratista será el instrumento que describa en forma detallada las medidas de manejo ambiental y social que se implementarán en las etapas constructiva, operativa, de mantenimiento y cierre para atender los impactos y riesgos específicos de las obras a ejecutar y para garantizar que se implementen los requisitos de los estándares ambientales y sociales del Marco Ambiental y Social del Banco Mundial en los Subproyectos.

El Oferente, en su oferta, deberá incluir los PGAS-C descritos más adelante a manera de ejemplo y así poder evaluar su capacidad en temas ambientales y sociales, estos deberán incluir medidas técnicas, presupuesto, y cronograma tentativo y otros lineamientos indicados en el MGAS.  Una vez adjudicada la obra, el Contratista deberá preparar todos los Planes de Gestión Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C), que se acuerden con el contratante según oriente el MGAS.

Algunos requisitos establecidos en el MGAS:

- Se prohíbe la instalación de faenas en sitios críticos de alto valor ecológico, de alta sensibilidad social (hogares con presencia de menores de edad, escuelas, iglesias, etc.)

- La contratista proveerá ambientes exclusivos para los trabajadores (viviendas).

- No está permitida la caza y pesca de animales silvestres y la realización de fogatas en las áreas de intervención del Subproyecto. Está prohibida la compra o trueque de animales silvestres.

- Presentación de la certificación de mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo a utilizarse en la obra durante la instalación de faenas o cuando se realice el respectivo ingreso a obra de estos.

- Dotación de equipos de seguridad industrial para el personal.

- Capacitación periódica al personal sobre medidas de higiene y seguridad y, sobre el cuidado del medio ambiente.

- Provisión de botiquín de primeros auxilios con su respectiva señalización y provisión de extintores en lugares visibles.

- No permitir que los trabajadores de la empresa contratista ejerzan alguna forma de violencia de género, acoso, explotación y abuso sexual a la población beneficiaria del subproyecto.

- Realizar capacitaciones en asuntos de violencia de género, acoso, explotación y abuso sexual a los trabajadores del subproyecto como también a la población beneficiaria.

- Incorporación de señaléticas ambientales y sociales en puntos críticos del área del subproyecto.

- Realización de Consulta Significativa del avance de ejecución de obra y cierre de esta a las partes interesadas del Subproyecto.

- Paralización inmediata de las actividades constructivas en caso de hallazgos fortuitos y realización de actividades establecidas en el EAS 8 (Patrimonio Cultural) del Banco Mundial y la normativa nacional.

- Estricto cumplimiento a la normativa Nacional Ambiental de acuerdo al Certificado de Categorización y/o Licencia Ambiental del proyecto y de la Licencia Ambiental para sustancias Peligrosas LASP.

Planes Sociales a presentar en la oferta

- Implementación del Plan de gestión de Mano de Obra del subproyecto (PGMO) en cumplimiento al EAS 2. Trabajo y condiciones laborales). Incluyendo Código de conducta para los trabajadores del PGMO siendo este de aplicación obligatoria para todos los niveles jerárquicos (Supervisión, Contratistas y subcontratistas, con énfasis estricto en la prohibición del trabajo infantil y forzoso. Asimismo, establece mecanismos de denuncia anónima con un tiempo de respuesta máximo de 10 días, se garantizará la provisión de alojamiento según estándares e inducciones continuas y obligatorias a todos los trabajadores sin distinción alguna (cargo y/o posición jerárquica).

- Mecanismos de Atención de Quejas y Reclamos (Beneficiarios)

- Plan de Relacionamiento Comunitario

- Plan para la implementación del Plan de Pueblos Indígenas (PPI) en función del Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas (MPPI) (EAS 7. Pueblos Indígenas/comunidades locales tradicionales). (si corresponde).

- Plan para la implementación del Plan de género del subproyecto.

- Plan para la implementación de Plan de acción para la prevención y respuesta a la explotación y abuso sexual/ acoso sexual.

Planes Ambientales a presentar en la oferta

- Plan de Manejo de Áridos y Agregados según el Reglamento Ambiental para Aprovechamiento de Áridos Agregados (RAAA) (si corresponde).

- Plan de protección de recursos hídricos (agua potable, grises, negras, pluviales).

- Plan de manejo de residuos electrónicos y eléctricos.

Planes SYSO

- Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (PGSST)

El Contratista deberá comprender el compromiso de elaborar el PGAS – Contratista y su cronograma de implementación (firmar FORM 10 y FORM 11 – declaraciones juradas del Oferente) antes de inicio de las actividades.

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Contratista deberá alinearse estrictamente con las Guías EHS (Enviroment, Helth and Safety) y al Proyecto. Este documento debe integrar la matriz de riesgos, la asignación de responsables, el presupuesto, el cronograma y los protocolos de reporte. En caso de incidentes graves, la notificación obligatoria será de 48 horas, seguida de la presentación del informe de análisis causal en un plazo máximo de 10 días. Como se encuentra establecido en el PGAS C.

  - La dirección del Contratante para todos los fines de este Proceso es:

Empresa Nacional de Electricidad - ENDE

Proyecto: Mejora del Acceso Sostenible a Electricidad en Bolivia - IDTR III.

Dirección: Calle Victor Pinto, Edificio Torre Duo, Piso 11, Oficina 11C

Zona: Equipetrol

Ciudad: Santa Cruz de la Sierra

País: Bolivia

- Confidencialidad

  - A excepción de la visita de obra y la reunión de aclaración no debe existir comunicación que no sea por escrito y oficial entre los oferentes y el convocante. Las solicitudes de aclaración y sus respuestas durante el proceso deberán ser hechas por escrito.

  - Iniciada la evaluación de las ofertas y hasta la comunicación de adjudicación, se considerará confidencial toda la información relacionada con el examen, las aclaraciones, la evaluación de las ofertas, los informes y la recomendación de adjudicación final. De igual modo, la información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o divulgada a, personas no involucradas, directa y oficialmente, con la evaluación de las ofertas, incluyendo a los oferentes.

- Apertura y Evaluación de las Ofertas

  - El Contratante abrirá públicamente todas las Ofertas recibidas dentro del plazo estipulado y las leerá en voz alta en el lugar, fecha y hora que se estipulan en la cláusula 6.8 de esta Sección I (inmediatamente después de la fecha y hora límite de presentación de ofertas) y en presencia de los representantes designados por los Oferentes y de quien quiera que desee asistir a dicho acto. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se hayan abierto y leído en voz alta durante el acto de apertura de las Ofertas.

  - Se abrirán los sobres, uno por uno y por orden de presentación, y se leerá en voz alta: el nombre del Oferente y si existe alguna modificación; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato), si corresponde, incluidos todos los descuentos; la existencia o no de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si corresponde, y todo otro detalle que el Contratante juzgue pertinente. Solamente los descuentos y ofertas alternativas leídas en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas se considerarán en la evaluación. La Carta de la Oferta y las Listas de Cantidades deben estar firmadas con las iniciales de los representantes del Contratante que asistan al acto de apertura de las Ofertas. El Contratante no discutirá los méritos de ninguna Oferta ni tampoco rechazará ninguna Oferta (excepto las ofertas tardías).

  - El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad al plazo estipulado para la presentación de Ofertas en virtud de la cláusula en la cláusula 6.8 de esta Sección I. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo para la presentación de las Ofertas será declarada fuera de plazo, rechazada y devuelta al Oferente sin abrir.

  - En sesión reservada, se deberá revisar y verificar la documentación presentada de todas las ofertas, así como aquellos documentos que son condición de presentación como ser: Declaración de Mantenimiento de la Oferta, Poder, Formulario de Oferta firmado, elegibilidad, conflicto de interés, etc., emitiendo criterio de habilitación o inhabilitación.

  - Se llevará a cabo la revisión y análisis de cumplimiento sustancial de las ofertas presentadas que hayan sido habilitadas, determinando la existencia de desviaciones, omisiones o reservas significativas.

Si una Oferta se ajusta sustancialmente a la Solicitud de Ofertas, el Contratante podrá dispensar inconformidades que no constituyan una desviación, reserva u omisión significativa.

De ser necesario, el Contratante solicitará a los oferentes por escrito, información o aclaraciones necesarias para evaluar sus ofertas. Siempre que una Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos de los Documentos de Licitación, el Contratante puede pedir al Licitante que presente, dentro de un plazo razonable, la información o la documentación necesarias para rectificar discrepancias no significativas en la Oferta relacionadas con los requisitos de documentación.

No se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas.

Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:

i)	“desviación” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en la Solicitud de Ofertas;

ii)	“reserva” es la imposición de condiciones limitativas o la negativa a aceptar plenamente los requisitos especificados en la Solicitud de Ofertas;

iii)	“omisión” es la falta de presentaci3ón de una parte o de la totalidad de la información o de la documentación requerida en la Solicitud de Ofertas.

  - Se realizará la corrección de errores aritméticos en aquellas ofertas que cumplan sustancialmente, de la siguiente manera:

- si hay una diferencia en precio total como producto del precio unitario por la cantidad requerida, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos que exista un error obvio, en tal caso el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario;

- si hay un error en el total (suma de los subtotales), prevalecerán los subtotales y se corregirá el total;

- si existe una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que este último corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras, según lo dispuesto en los apartados (i) y (ii) precedentes.

  - Al concluir la revisión de las ofertas, si existieron errores aritméticos que dieron lugar a la corrección del precio de las ofertas, el Convocante comunicará a cada oferente las correcciones en su respectiva oferta y les pedirá que las acepten. Las ofertas de los oferentes que no acepten las correcciones realizadas serán rechazadas.

  - El Contratante comparará los costos evaluados de todas las Ofertas que se ajusten sustancialmente al Documento de Solicitud de Oferta, para determinar cuál es la Oferta con el costo evaluado más bajo.

  - El Contratante determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente elegible seleccionado por haber presentado la Oferta que tiene el costo evaluado más bajo y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación reúne los requisitos de Calificación especificados en la sub cláusula 6.6

  - Tras comparar los costos evaluados de las Ofertas, el Convocante determinará cuál es la Oferta más Conveniente, que será la que haya sido presentada por un Oferente que reúna los Requisitos de Calificación y la que, según se haya determinado:

(i) 	se ajusta sustancialmente al Documento de Licitación, y

(ii)  tiene el costo evaluado más bajo.

- Ofertas Excesivamente Bajas

  - Una Oferta excesivamente baja es aquella cuyo precio, en combinación con otros elementos constitutivos de la Oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas sobre la capacidad del Oferente para ejecutar el Contrato al precio cotizado.

  - En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta excesivamente baja, el Contratante pedirá al Oferente que brinde aclaraciones por escrito y, en especial, que presente análisis pormenorizados del Precio de la Oferta en relación con el objeto del Contrato, el alcance, la metodología propuesta, el cronograma, la distribución de riesgos y responsabilidades, y de cualquier otro requisito establecido en el Documento Solicitud de Ofertas.

  - Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazará la Oferta.

Adjudicación y formalización del contrato

  - El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente seleccionado. Este será el Oferente cuya Oferta haya resultado la Oferta Más Conveniente, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 8.10 de esta Sección I.

  - Antes del vencimiento del Período de Validez de las Ofertas, el Contratante notificará al Oferente seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido aceptada.  En la notificación de adjudicación (en lo sucesivo, y en las Condiciones de los Contratos y Formularios de Contrato denominada "Carta de Aceptación") especificará el monto que el Contratante pagará al Contratista como contraprestación por la ejecución del Contrato (en lo sucesivo, y en las Condiciones de los Contratos y Formularios de Contrato denominado "Precio del Contrato").

  - Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de transmisión de la Carta de Aceptación, el Contratante publicará la Notificación de la Adjudicación del Contrato, que contendrá, como mínimo, la siguiente información:

(i)	Nombre y dirección del Contratante;

(ii)	Título y número de referencia del contrato adjudicado, y el método de selección utilizado;

(iii)	Nombres de todos los Oferentes que hayan presentado Ofertas, y los Precios de las Ofertas como fueron leídos en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas y como fueron evaluados;

(iv)	Nombres de todos los Oferentes cuyas Ofertas hubieran sido rechazadas por no responder a lo requerido o por no satisfacer los criterios de calificación, o aquellas que no hubieran sido evaluadas, y las razones correspondientes;

(v)	Nombre del Oferente seleccionado, precio total y final del contrato, el plazo del mismo y un resumen de su alcance; y

  - La Notificación de la Adjudicación del Contrato, se enviará mediante carta a todos los oferentes que presentaron su oferta a su correo electrónico registrado en su carta de oferta.

  - Hasta que se elabore y firme el Contrato formal, la Carta de Aceptación constituirá un Contrato vinculante.

  - Una vez notificada la adjudicación, el Oferente adjudicatario dispondrá de quince (15) días calendario para presentar en la dirección del contratante los documentos necesarios para la firma del contrato consistentes en:

  - Documentación en original o copia legalizada:

  - Documento de Constitución de la empresa y sus modificaciones, este último si corresponde (copia legalizada)

  - Matricula de Comercio del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio SEPREC actualizada (generado por sistema)

  - Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal, no deberán presentar este Poder. (copia legalizada)

  - Copia de la Cédula de identidad del Representante Legal o del propietario en caso de Empresas Unipersonales, en ambos casos debe estar vigente

  - Certificación de Registro en el RNC (Certificado de Inscripción del Contribuyente en el Servicio de Impuestos Nacionales - NIT) activo. (generado por sistema)

  - Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas de reciente creación.

  - Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones – Gestora Publica (vigente). En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.

  - Fotocopias simples de los estados financieros auditados de las cinco últimas gestiones (2025, 2024, 2023, 2022 y 2021). (inciso g de la subclausula 6.6.13 inciso A. de la Sección I) y/o de las gestiones que haya elegido para respaldar la facturación

  - Testimonio del Contrato de Asociación Accidental (APCA) (Fotocopia simple) (Si corresponde)

  - Formulario de Registro de Beneficiario – SIGEP

  - Documentación en original

  - Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

  - Certificado del RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado)

  - Garantía de cumplimiento de contrato por el siete por ciento (7%) del monto total de la obra, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, a nombre de Empresa Nacional de Electricidad ENDE, por el plazo de sesenta (60) días adicionales al plazo de Entrega Definitiva.

  - Cronograma de Ejecución

  - En cumplimiento a la Ley Nº 1449 y D.S. Nº 26.582, los profesionales con formación en Ingeniería deben estar acreditados para el ejercicio de su profesión con el Certificado en Original emitido por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) actualizado.

(*) En caso de asociaciones accidentales, se deberá duplicar la información y presentar la documentación señalada de cada empresa asociada

16. Testimonio de Constitución de la APCA o Asociación Accidental (*)

17. Poder del representante legal de la APCA o Asociación Accidental (*)

  - Documentación en original y copia simple para verificación

18. Documentos que respalden la Información Declarada con relación a la experiencia de la Empresa.

19. Documentos que respalden la Información Declarada con relación a la experiencia y formación del personal propuesto.

20. Documentación original del Equipo (propio o alquilado) propuesto para la ejecución de la obra.

Los documentos originales serán devueltos después de su verificación.

  - La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es 210 (doscientos diez) días calendario a partir de la orden de proceder y pago del anticipo (si así lo requiere).

  - En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía bancaria de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte (20%) del monto total del contrato; éstas deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.   En caso de ser una empresa extranjera, deberá contar con una entidad financiera con corresponsal en Bolivia, autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de Bolivia, según el formulario que se suministra en la Sección VI de estos Documentos. Dicha garantía deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 15 días siguientes a la formalización del Contrato.

  - Se requerirá que el Oferente adjudicatario entregue al Contratante una Garantía de Cumplimiento de Contrato. La forma estándar de Garantía de Cumplimiento, se presentará empleando los modelos incluidos en la Sección VI de este Documento de Solicitud de Oferta, por un monto equivalente al siete por ciento (7 %) del Precio del Contrato, cuya vigencia deberá ser hasta 60 días adicionales a la Recepción Definitiva de la OBRA.  Esta Garantía deberá ser emitida por una entidad financiera establecida en Bolivia, o que cuente con una entidad financiera corresponsal en Bolivia, autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de Bolivia. De presentar Póliza de Seguro de Caución, deberá ser emitida por una Compañía Afianzadora. El plazo que se concede al Oferente Seleccionado para presentar la documentación es de (numeral xx) días, una vez notificada la adjudicación.

La Garantía debe ser emitida a nombre del Contratante, que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con un plazo con vigencia hasta 60 días adicionales a la Terminación del Contrato

- Rechazo de Ofertas

  - El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de cancelar el proceso de Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna frente a los Oferentes. En caso de cancelarse el proceso, el Contratante devolverá oportunamente a los Oferentes todas las Ofertas.

  - Se justificará el rechazo de todas las Ofertas en los siguientes casos:

    - Cuando no haya competencia real. La falta de competencia no se determinará únicamente sobre la base del número de licitantes, aun cuando se presente una sola oferta podrá considerarse que el proceso es válido si:

- Si el proceso fue publicado de manera satisfactoria

- Los criterios de calificación no son indebidamente restrictivos

- Los precios son razonables en comparación con los valores de mercado

    - Cuando ninguna de las Ofertas responda sustancialmente a los requisitos del SDO

    - Cuando los precios de las Ofertas sean significativamente más altos que la estimación actualizada de los costos o el presupuesto disponible;

    - Cuando los formularios, no se encuentren debidamente firmados por el representante legal

- Declaratoria desierta

- Se declarará desierta una convocatoria pública si no se hubiera recibido ninguna oferta.

- Si luego de la evaluación, ninguna oferta ha cumplido sustancialmente los requerimientos establecidos existiendo desviaciones e incumplimientos significativos, se rechazarán las mismas.

- Información sobre los resultados de la evaluación

  - El resultado del proceso se publicará en https://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/

- Quejas Relacionadas con Adquisiciones

  - Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición se detallan en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios de Proyectos de Financiamiento de Inversiones".

  - Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la adquisición, el Oferente deberá presentar su reclamación por escrito (por los medios más rápidos disponibles, tales como correo electrónico o fax), a:

(i)	A la atención de: [indique el nombre completo de la persona que recibe quejas]

(ii)	Título / posición: [insertar título / posición]

(iii)	Contratante: Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Unidad Ejecutora Proyecto IDTR III

(iv)	Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico institucional del funcionario]

  - En resumen, una queja relacionada con la adquisición puede impugnar cualquiera de las siguientes partes del proceso:

1.	los términos de los Documentos de Solicitud de Ofertas;

2. 	la decisión del Contratante de adjudicar el contrato.

Sección II. Formularios de Oferta

- FORM 1 - Formulario Carta de Oferta

- FORM 2 - Formulario Lista de Cantidades

- FORM 3 - Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta

- FORM 4 - Formulario de Información Financiera (FORM FIN 3.1, 3.2 y 3.4)

- FORM 5 - Formulario de Experiencia Específica del Oferente

- FORM 6 - Formulario de Equipos

- FORM 7 - Formulario de Calificación del Personal Clave

- FORM 8 - Oferta Técnica

- FORM 9 - Formulario de Certificado de Disponibilidad de Línea de Crédito

- FORM 10 - Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo - Estrategias de Gestión y Planes de Implementación:

- FORM 11 - Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS)

- FORM 12 - Declaración de Desempeño ASSS

- FORM 13 – Declaración de Trabajo Forzoso

FORM 1

Carta de Oferta

(El Oferente deberá completar esta carta de oferta en papel con membrete que incluya claramente el nombre y dirección completa del Oferente.)

(Nota: Los textos en cursiva son para uso de quién prepare este formulario y deben ser borrados una vez se tenga la versión final)

Fecha:

SDO No.:

A: ________________________________________________________________________

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

- Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Solicitud de Oferta, incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con el numeral 5 del Documento de Solicitud de Ofertas (SDO).

- Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Solicitud de Ofertas (SDO):

;

- El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el literal

seguido, es: 	;

- Los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes:

;

- Nuestra Oferta será válida por un período de _________________ días calendario [indique el periodo de validez según lo estipulado en el sub numeral 6.3 de la sección I del SDO] a partir de la fecha límite de presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de Solicitud de Oferta; la Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes en cualquier momento antes de que termine dicho plazo;

- En caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberá ser considerada parte integral de esta Oferta; (no aplica)

- Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento de conformidad con el Documento de Solicitud de Oferta;

- Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, tenemos la nacionalidad de países elegibles;

- Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del Documento de Solicitud de Oferta;

- No estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en más de una Oferta en este proceso de Licitación.

- Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente de este contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, en virtud de las leyes o la reglamentación oficial del país del Contratante ni en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

- No somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del Estado, pero reunimos los requisitos establecidos en el sub numeral 3.2, inc. b) de las Regulaciones de Adquisiciones;

- Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación con el proceso de Licitación o la firma del contrato:

| Nombre del receptor | Dirección | Motivo | Monto |
| --- | --- | --- | --- |

- Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida en su notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre nosotros hasta que el contrato formal sea preparado y ejecutado por las partes; y

- Entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

- Mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe en sobornos.

- Fraude y corrupción: Certificamos por la presente que hemos adoptado medidas tendientes a garantizar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro nombre participe en acto alguno que entrañe algún tipo de fraude y corrupción.

Nombre

En mi condición de 	_

Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de

Fecha: _____________

Para efectos de cualquier comunicación o correspondencia, los datos de la empresa son los siguientes:

Nombre o razón social del Oferente: _____________________________

Tipo de empresa: ___________________________________________

NIT: ______________________________________________________

Dirección: __________________________________________________

Correo electrónico: ___________________________________________

Teléfono: ___________________________________________________

Teléfono Celular: _____________________________________________

Para Asociaciones Accidentales:

Firma Autorizada: _____________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante:   __________________________________________________

Nombre de la APCA o Asociación Accidental: _________________________________________________________

Nombre de los Asociados, Porcentaje de Participación, NIT:

            - ______________________%____________  _NIT_______________

            - _____________________ %______________NIT_______________

            - _____________________%______________ NIT_______________

Dirección: _____________________________________________

Correo Electrónico: _____________________________________

Teléfono: ____________________________________________

Teléfono Celular: _______________________________________

FORM 2

Lista de Cantidades

Formulario Oficial del Presupuesto General del Proyecto

Código del proyecto: ______________________________________ Fecha:______________________

Nombre del proyecto: _________________________________________________________________

Código del Módulo (si corresponde): ________________

Descripción del módulo (si corresponde): __________________________________________________

| CODIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO EN (indicar moneda). Y CIFRAS | PRECIO UNITARIO En (indicar moneda). Y LITERAL | PRECIO PARCIAL EN (indicar moneda) (CIFRAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. | ….. | ….. | …. |  |  |  |
| …. | ….. | ….. | …. |  |  |  |
| Costo Total del Módulo (indicar moneda). |  |  |  |  |  |  |
| Costo total del proyecto (indicar moneda). |  |  |  |  |  |  |

Empresa: _______________________________________

Firma y sello: ___________________________________		 Representante legal de la Empresa

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LOS FORMULARIOS:

- El presupuesto deberá ser llenado en fotocopias del Formulario Oficial Únicamente.

- Los precios unitarios deberán cotizarse en bolivianos en cifras y en letras.

- Debe cotizarse todas las actividades mostradas en el formulario. No deben adicionarse otras actividades ni modificar los volúmenes solicitados.

- No se aceptarán borrones, correcciones o alteraciones en los valores presentados.

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada

Firma del Representante Legal	_______________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________________________

FORM 3

Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

SDO No.: [indicar el número del proceso licitatorio]

A: [indicar el nombre completo del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de dos años contado a partir de notificación de adjudicación, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con este SDO.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_________ [indicar la fecha de la firma]

Para efectos de cualquier comunicación o correspondencia, los datos de la empresa son los siguientes:

Nombre o razón social del oferente: _____________________________

Tipo de empresa: ___________________________________________

NIT: ______________________________________________________

Dirección: __________________________________________________

Correo electrónico: ___________________________________________

Teléfono: ___________________________________________________

Teléfono Celular: _____________________________________________

[Nota: En caso de APCA, Asociación en Participación o Consorcio, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la Asociación en Participación o del Consorcio que presenta la Oferta].

*FORM 4

Formulario de Resumen de Información Financiera

(Para los años solicitados en la subcláusula 6.6.4 de la Sección I)

(En bolivianos)

|  | Gestión 2025 | Gestión 2024 | Gestión 2023 | Gestión 2022 | Gestión 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVO TOTAL |  |  |  |  |  |
| ACTIVO CORRIENTE |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS |  |  |  |  |  |
| PASIVO TOTAL |  |  |  |  |  |
| PASIVO CORRIENTE |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO NETO |  |  |  |  |  |
| FACTURACIÓN ANUAL |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD NETA |  |  |  |  |  |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ |  |  |  |  |  |

Las empresas extranjeras deben elaborar el Resumen de Información Financiera por los años fiscales terminados indicados para el inciso (a) y  para el inciso (g) de acuerdo a su legislación.

(Firma del Representante Legal del Proponente del Oferente)

(Nombre completo del Representante Legal)

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada y debe ser consistente con las copias de los Estados Financieros Auditados  a ser presentados por el oferente adjudicado para la firma de contrato.

Formulario FIN 3.1
Situación y desempeño en materia financiera

Nombre del Licitante: ________________
Fecha: ______________________
Nombre del miembro de la APCA _________________________
Número y nombre de la SDO: ___________________________
Página _______________de ______________páginas

1.	Datos financieros

(Este formulario se debe usar solamente si la información presentada en la precalificación requiere una actualización)

| Tipo de información financiera en (moneda) | Información histórica para los _________años anteriores, ______________ (monto en moneda, moneda, tipo de cambio, equivalente en USD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| Estado de la situación financiera (información del balance general) |  |  |  |  |  |
| Activo total (APCA) |  |  |  |  |  |
| Pasivo total (PT) |  |  |  |  |  |
| Total del patrimonio neto (PN) |  |  |  |  |  |
| Activo corriente (AC) |  |  |  |  |  |
| Pasivo corriente (PC) |  |  |  |  |  |
| Capital de trabajo (CT) |  |  |  |  |  |
| Información sobre el estado de ingresos |  |  |  |  |  |
| Total de ingresos (TI) |  |  |  |  |  |
| Utilidades antes de impuestos (UAI) |  |  |  |  |  |
| Información sobre el flujo de fondos |  |  |  |  |  |
| Flujo de fondos provenientes de operaciones |  |  |  |  |  |
| * Véase la IAL 15 en relación con el tipo de cambio. |  |  |  |  |  |

2.	Fuentes de financiamiento

Especifique las fuentes de financiamiento para atender las necesidades de flujo de fondos respecto de las obras actualmente en marcha y para futuros compromisos contractuales.

| N.o | Fuente de financiamiento | Monto (equivalente en USD) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

3.	Documentos financieros

El Licitante y sus miembros presentarán copias de sus estados financieros para ___________años de conformidad con el Subfactor 3.2 de la Sección III, “Criterios de Evaluación y Calificación”. Los estados financieros deberán cumplir las siguientes condiciones:

- reflejar la situación financiera del Licitante o del miembro de una APCA, y no de una entidad afiliada (como una empresa matriz o un miembro del grupo),

- estar auditados o certificados de manera independiente de conformidad con la legislación local,

- estar completos e incluir todas las notas a los estados financieros,

- corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados.

Se adjuntan copias de los estados financieros para los ____________años antes mencionados 
y que cumplen con los requisitos establecidos.

Formulario FIN 3.2
Facturación media anual de obras de construcción

(Este formulario se debe usar solamente si la información presentada en la precalificación requiere una actualización)

Nombre del Licitante: ________________
Fecha: ______________________
Nombre del miembro de la APCA _________________________
Número y nombre de la SDO: ___________________________
Página _______________de ______________páginas

| Datos de facturación anual (únicamente obras de construcción) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Año | Monto Moneda | Tipo de cambio | Equivalente en USD |
| [indique el año] | [indique el monto y la moneda] |  |  |
| Facturación media anual de obras de construcción |  |  |  |

Formulario FIN 3.4
Compromisos contractuales actuales / Obras en ejecución

Los Licitantes y cada miembro de una APCA deberán proporcionar información sobre sus compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales hayan recibido una carta de intención o de aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un certificado de finalización final sin salvedades.

##### Compromisos contractuales actuales

| N.o | Nombre del contrato | Dirección de contacto, teléfono, fax del Contratante | Valor de la obra por ejecutar [equivalente actual en USD] | Fecha prevista de finalización | Facturación mensual promedio en el último semestre [(USD/mes)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

FORM 5

Formulario Experiencia Específica del Oferente

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obra similar) | Ubicación | Monto final del contrato en Bolivianos. (*) | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) |  | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) | Profesional Responsable (****) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN (indicar moneda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia como asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***** |  | El monto en bolivianos , no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el Oferente se compromete a presentar el certificado o acta de terminación de obra de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. Indicar si fuese necesario: ESTA EXPERIENCIA DEBE CONTAR CON FOTOCOPIAS DE RESPALDO PARA LA PRESENTACION DE OFERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada

(Firma del Representante Legal del Oferente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORM 6

Formulario de Equipos

El Oferente debe indicar la disponibilidad de equipos para la ejecución de la Obra, tomando en cuenta los equipos requeridos que se indican en la sub cláusula 6.6.6 de la Sección I.

| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD | DECLARAR SI EL EQUIPO ES PROPIO, ALQUILADO O DISPONIBLE MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada

(Firma del Representante Legal del Oferente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORM 7

Formularios de Calificaciones del Personal Clave

El Oferente deberá completar una planilla para cada una de las posiciones requeridas en el numeral (a) de la sub cláusula 6.6.6 de la Sección I.

El personal requerido deberá desempeñarse a tiempo completo durante la ejecución de la obra o sus prórrogas, de ser necesario. En caso de requerir su reemplazo, el personal de reemplazo deberá tener un perfil profesional igual o superior al presentado inicialmente en el contrato. Se debe informar de este cambio con 30 días de anticipación al Supervisor con la debida comprobación de la causa por la que se está realizando el cambio.

Si el personal clave ofertado en primera instancia no cumple con los requisitos solicitados, el oferente podrá presentar otro personal alternativo en el plazo indicado por el Convocante; si el incumplimiento persiste, la oferta será rechazada.

| Posición para la que es propuesto el profesional | Por ejm.: Director de Obra |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos: |  |
| Lugar y Fecha de Nacimiento: |  |
| Nacionalidad: |  |
| N° Cédula de Identidad o Pasaporte |  |
| Dirección: |  |
| Teléfono: |  |
| Correo Electrónico: |  |

FORMACIÓN PROFESIONAL

| Estudios realizados | Especialidad o Área | Entidad Educativa/Universidad | Fecha de Emisión del Título (Fecha/Mes/Año) | Requisitos Mínimos Criterio de calificación: “cumple/no cumple” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Título Académico o Licenciatura en ………………………... |

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

| Cargo Ocupado | Objeto de la Obra (breve descripción de la Obra, el lugar de ejecución, y otros que identifiquen similitud con este proyecto) | Nombre de la Empresa para la que prestó el Servicio | Monto del Moneda de la Obra | Duración del trabajo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Desde (fecha/mes/año) | Hasta (fecha/mes/año) | Total Meses |
| Requisitos Mínimos en obras similares a las descritas en el sub numeral 6.6.13 inciso b). |  |  |  |  |  |  |
| Criterio de calificación: “cumple/no cumple” |  |  |  |  |  |  |

Con mi firma, comprometo mis servicios profesionales con la empresa _____________ en caso de que suscriba el contrato para la Obra de: _______________________ con la entidad: ___________________

Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada

Firma del Profesional:   ___________________________

Lugar y Fecha: ________________

FORM 8

Oferta técnica

[Incluir una descripción de la metodología de construcción, los equipos, el personal, el programa de movilización y ejecución de las obras, cronograma de avance físico y financiero, etc, conforme a lo solicitado en la subcláusula 6.6.4 de la Sección I.]

FORM 9

Formulario de Certificado de Disponibilidad de Línea de Crédito

(Incluir y completar conforme se requiera)

Señores:

..............................................................

Presente.-

Ref.:	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE LÍNEA DE CRÉDITO, DE LA EMPRESA

…………………..................................................................................................

De nuestra consideración:

Mediante la presente, el Banco.........................................................CERTIFICA QUE:

La Empresa....................................................................................como cliente de esta Institución bancaria, tiene los méritos necesarios para acceder a una Línea de Crédito hasta la suma de _________[indicar el monto y moneda en cifras y letras],o su equivalente en US$ _________[indicar el monto y moneda en cifras y letras],y cuya disponibilidad será aprobada en el caso de adjudicarse el contrato de obras correspondiente a la Solicitud de Ofertas para _________[indicar el nombre del trabajo], a ser contratado por _________[indicar el nombre del Contratante]; sin ninguna otra condición o requerimiento previos; y, siempre que nuestro cliente considere necesario el acceso a este crédito para cumplir dicho Contrato de Obras.

Extendemos este certificado en ___________ [indicar el lugar], a los ____ [indicar el día] días del mes de ___________ [indicar el mes], del ______ [indicar el año].

[Ciudad y País]

Firma y Nombre del Representante Legal del Banco

FORM 10

Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo 
Estrategias de Gestión y Planes de Implementación

(ASSS - GEPI)

Nosotros ………………………………………………………………declaramos y nos comprometemos a presentar :

Estrategias de Gestión Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el trabajo y Planes de Implementación (ASSS-GEPI): Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C) y planes específicos requeridos por el Marco de Gestión Ambiental y Social y de acuerdo a la tipología de subproyectos, completos y concisos como lo requiere la cláusula 6.6.6 y 6.7 de la Sección I. Estas estrategias y planes describirán en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de gestión, etc. serán implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecución de las obras.

En el desarrollo de estas estrategias y planes, el Oferente tendrá en cuenta las estipulaciones de ASSS del contrato y en el anexo B del mismo, incluyendo aquellas que se describen más detalladamente en la Sección V.

(nombre y firma del oferente)

FORM 11

Normas de Conducta: Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS)

Nosotros ………………………………………………………………declaramos y nos comprometemos a presentar :

Las Normas de Conducta que se aplicará a los empleados y subcontratistas del Contratista según lo requerido por la cláusula 6.7 de la Sección I. Las Normas de Conducta garantizarán el cumplimiento de las disposiciones de ASSS del contrato y anexo B del mismo, incluyendo aquellas que se describen más detalladamente en la Sección V.

Además, el Oferente deberá presentar un esquema de cómo se implementará estas Normas de Conducta. Esto incluirá: cómo se introducirá en los contratos labores, qué capacitación se proporcionará, cómo será monitoreado y cómo el Contratista hará frente a las infracciones.

(nombre y firma del oferente)

FORM 12

Declaración de Desempeño ASSS

[El siguiente cuadro deberá ser llenado por el Oferente, cada miembro de una APCA 
( Joint Venture) y cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Oferente: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar día, mes, año]

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo]

SDO No. y título: [insertar número y descripción]]

Página [insertar número de página] de [insertar número total] páginas

| Declaración de Desempeño Ambiental, Social, y de Seguridad y Salud en el Trabajo Con sujeción a la Sección I, Instrucción a los oferentes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ◻ No suspensión o rescisión del contrato: Ningún Contratante nos ha suspendido ni rescindido un contrato ni ha cobrado la garantía de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el desempeño ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) conforme a lo especificado en la sub-cláusula 6.5.5. (h) de la Sección I del DSO. ◻ Declaración de suspensión o rescisión del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido suspendido (s) o terminado (s) y / o Seguridad de Desempeño cobrada por un Contratante por razones relacionadas con el desempeño ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) conforme a lo especificado en la sub-cláusula 6.6.6. (f) de la Sección I del DSO. |  |  |  |  |
| Año | Suspensión o Terminación parcial del contrato | Identificación del Contrato | Monto total del contrato (valor actual, moneda, tipo de cambio y equivalente en dólares) |
| [indicar año] | [indicar monto o porcentaje] | Identificación del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente] Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo] Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad y país] Razones de suspensión o terminación: [indicar las razones principales, por ej. faltas en materia VBG /EAS] | [indicar monto] |
| [indicar año] | [indicar monto o porcentaje] | Identificación del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente] Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo] Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad y país] Razones de suspensión o terminación: [indicar las razones principales] | [indicar monto] |
| … | … | [indicar todos los contratos concernientes] | … |
| Garantías de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el desempeño en materia ASSS |  |  |  |
| Año | Identificación del Contrato |  | Monto Total del Contrato (Valor actualizado, moneda, tipo de cambio y equivalente en USD) |
| [indicar año] | Identificación del Contrato: [indicar el nombre complete del contrato/ número y cualquier otra identificación pertinente] Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo] Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad y país]] Razones para el cobro de la Garantía: [indicar las razones principales, por ej. faltas en materia VBG /EAS] |  | [indicar monto] |

FORM 13

ANEXOS

ADQUISICIONES DE COMPONENTES SOLARES EN PROYECTOS DE INVERSIÓN

DECLARACIÓN DE LOS LICITANTES - TRABAJO FORZOSO

Introducción

Existe  un riesgo  significativo de  trabajo  forzoso  en  la cadena  global  de  suministro de  paneles  y componentes solares. Para apoyar la mitigación de riesgos de Trabajo Forzoso, el Banco exige a los Prestatarios que fortalezcan los procesos de adquisiciones relacionados con la energía solar mediante la inclusión en tales procesos de declaraciones de los licitantes sobre Trabajo Forzoso, que se dispongan requisitos de calificación y disposiciones contractuales más severas cada vez que se trata del financiamiento de paneles y componentes solares.

Alcance

En el Financiamiento de Proyectos de Inversión: los Prestatarios deberán incluir en los documentos de adquisición que tienen paneles o componentes solares como alcance en una “función fundamental del proyecto”, tal y como se definen en el Marco Social y Ambiental del Banco Mundial: (i) las disposiciones pertinentes en la invitación a licitar, instrucciones a los licitantes y requisitos de calificación; (ii) una Declaración de Desempeño sobre Trabajo Forzoso (iii) una Declaración de Trabajo Forzoso; y (iv) cláusulas contractuales fortalecidas sobre Trabajo Forzoso.

Estas disposiciones y los formularios de declaración deberán incluirse obligatoriamente en los documentos usados tanto para las adquisiciones competitivas internacionales como para las nacionales, así como en cualquier contratación o selección directa que tengan el alcance arriba indicado. Las disposiciones y declaraciones en los anexos usan los términos "oferta" y "licitante" como se usan en solicitudes de oferta. Los requisitos de calificación y los formularios de declaraciones deberán ajustarse de conformidad con el tipo de proceso de contratación relevante, por ejemplo usando "propuesta", "proponente" o "postulante", como corresponda. Véase los Anexos I, II, III and IV.

Fecha de entrada en vigor

Toda nueva adquisición (que se anuncie, que se invite o que se adjudique a través de contratación

directa) a partir del día 1 de enero de 2022 deberá aplicar en los documentos: (i) el Anexo I: disposiciones aplicables en la invitación a licitar, instrucciones a los licitantes y requisitos de calificación; (ii) Anexo II - Declaración de Desempeño sobre Trabajo Forzoso; (iii) el Anexo III - Declaración sobre Trabajo Forzoso; y (iv) el Anexo IV - Cláusulas Contractuales fortalecidas para tratar Trabajo Forzoso.

Revisión Previa

Todas las adquisiciones a las que se les aplica la declaración están sujetas a la revisión previa y la No- objeción del Banco. Se hará la revisión previa por el Banco de los documentos de adquisiciones, antes de que se emitan, y la lista de Subcontratistas/proveedores/fabricantes de paneles o componentes solares.

ANEXO I – Disposiciones Aplicables

Invitación a Licitar

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Desempeño sobre Trabajo Forzoso (Anexo II) y una Declaración sobre Trabajo Forzoso (Anexo III).

Instrucciones a los Licitantes (IAL)

Las IAL deberán incluir entre la lista de documentos que integran la oferta: la Declaración sobre Trabajo Forzoso usando el formulario incluido en la Sección IV, Documentos de la Licitación [o referirse a la sección correspondiente cuando no se usan los DEA del Banco].

Requisitos de Calificación

Declaración  sobre  desempeño  pasado  en  materia  de  Trabajo  Forzoso:  se  exigirá  que  el  Licitante (incluyendo cada miembro de una APCA o JV), los Subcontratistas, proveedores y / o fabricantes propuestos por el Licitante declaren cualquier contrato en el que hayan sido suspendidos o se haya rescindido, y / u otros remedios contractuales aplicados, incluyendo el cobro por un Contratante de una garantía de cumplimiento, por motivos de incumplimiento de las obligaciones sobre trabajo forzoso en los últimos cinco años. La documentación requerida consiste en el Formulario Anexo II: Declaración de Desempeño sobre Trabajo Forzoso.

ANEXO II - Declaración de Desempeño sobre Trabajo Forzoso

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Licitante, cada Miembro de una APCA o JV, cada Subcontratista/proveedor/fabricante que proporcione paneles y/o componentes solares propuestos por el Licitante]

Nombre del Licitante: [ingresar el nombre completo]

Fecha: [ingresar día, mes y año]

Nombre del Miembro de la APCA o JV, o Subcontratista/proveedor/fabricante [ingresar el nombre completo]

No. y Título de la SDO: [ingresar el número y el nombre de la SDO]

Página [ingresar el número de página] de [ingresar el número total de páginas] páginas

Declaración de Desempeño sobre Trabajo Forzoso de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación

Nosotros: (a) no hemos sido suspendidos o nuestros contratos rescindidos, y/o tampoco se han aplicado otros remedios como ser el cobro por un Contratante de una garantía de cumplimiento por razones de incumplimiento de las obligaciones sobre trabajo forzoso en los últimos cinco años. [Si se declara (a) indique N/A en (b) abajo] (b) hemos sido suspendidos o nuestros contratos rescindidos, y/o se nos han aplicado otros remedios contractuales, incluyendo el cobro por un Contratante de la garantía de cumplimiento, por razones de incumplimiento de las obligaciones sobre trabajo forzoso en los últimos cinco años. Los detalles se indican seguidamente: Año Identificación Contrato Nombre Contratante Razones por la suspensión, resolución o remedio contractual, incluyendo cobro de la garantía de cumplimiento - - - - (c) [Si (b) arriba aplica, adjuntar la evidencia con la que se demuestra que ahora se dispone de adecuada capacidad para cumplir con las obligaciones sobre Trabajo Forzoso.]

Declaramos que todas las informaciones y declaraciones que hacemos en este formulario son veraces, y aceptamos que cualquier tergiversación contenida en este formulario podría conducir a nuestra descalificación por el Contratante y/o sanciones por el Banco.

Nombre del Licitante / Miembro de la APCA o JV / Subcontratista / proveedor / fabricante

_________________________________________________________________________

Nombre de la persona autorizada para firmar a nombre del Licitante / Miembro de la APCA o JV / Subcontratista / proveedor /fabricante

_______________________________________________________________________________________________

Cargo de la persona que firma a nombre del Licitante / Miembro de la APCA o JV / Subcontratista / proveedor /fabricante

____________________________________________________________________________________________________

Firma de la persona arriba indicada ____________________________________________

Fecha de la firma el día __________________________de ___________________ , _____________________

ANEXO III - Declaración sobre Trabajo Forzoso

Fecha:

SDO No.:

Alternativa No.:

Nombre del Contrato:

A:                                                                                                                              _

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos que, si se nos adjudica el Contrato, nosotros, incluidos nuestros Subcontratistas y proveedores / fabricantes, estamos obligados a cumplir con las obligaciones contractuales sobre Trabajo Forzoso. En ese sentido, nosotros:

(a) aceptamos que no habrá Trabajo Forzoso entre el personal, trabajadores y cualquier otra persona empleada o contratada por nosotros;

(b) aceptamos  que  el  personal,  empleados,  trabajadores  y  cualquier otra  persona  empleada  o contratada, será contratada en condiciones laborales que cumplan con las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato;

(c)  incluiremos en nuestros contratos con los subcontratistas / proveedores / fabricantes de [paneles solares] [componentes del panel solar] obligaciones para prevenir el Trabajo Forzoso entre el personal, empleados, trabajadores y cualquier otra persona empleada o contratada por el subcontratista / proveedor / fabricante;

(d) incluiremos en nuestros contratos con Subcontratistas / proveedores / fabricantes de [paneles solares] [componentes de paneles solares], que los Subcontratistas / proveedores / fabricantes la obligación de prevenir el Trabajo Forzoso en todos los contratos que ejecuten con sus proveedores / fabricantes de [paneles solares] [componentes de paneles solares];

(e) supervisaremos  a  nuestros  Subcontratistas  /  proveedores  /  fabricantes  de  [paneles solares] [componentes de paneles solares] sobre la implementación de las obligaciones para prevenir el Trabajo Forzoso entre el personal, empleados, trabajadores y cualquier otra persona empleada o contratada por ellos;

(f)  exigiremos a nuestros Subcontratistas que supervisen a sus proveedores / fabricantes de [paneles solares] [componentes de paneles solares] sobre la implementación de las obligaciones para prevenir el Trabajo Forzoso entre el personal, empleados, trabajadores y cualquier otra persona empleada o contratada por ellos;

(g) exigiremos     a     nuestros     Subcontratistas/proveedores/fabricantes     que     nos     notifique inmediatamente sobre cualquier incidente de Trabajo Forzoso;

(h) notificaremos inmediatamente al Contratante sobre cualquier incidente de Trabajo Forzado en el sitio o en las instalaciones de los Subcontratistas/proveedores/fabricantes de [paneles solares] [componentes de paneles solares];

- incluiremos en los informes de progreso periódicos que se presenten de conformidad con el contrato, detalles suficientes sobre nuestro cumplimiento de las obligaciones de trabajo forzoso, incluidos nuestros subcontratistas / proveedores / fabricantes; y nosotros

(j)  confirmamos que los subcontratistas / proveedores / fabricantes de [paneles solares] [componentes de paneles solares] para este contrato son (o es probable que lo sean):

[Proporcione  los  nombres  de  cada  empresa,  dirección,  nombre  del  contacto,  dirección  del contacto, correo electrónico y el enlace al sitio web de la empresa]

O BIEN

Confirmamos que aún no hemos finalizado los arreglos con los subcontratistas / proveedores / fabricantes de paneles y/o componentes solares, pero cuando conozcamos los nombres, direcciones, contactos principales, direcciones de correo electrónico y enlace al sitio web, estos datos se proporcionarán al Contratante, antes de firmar el contrato, con la documentación apropiada que demuestre al Contratante el cumplimiento de las obligaciones sobre trabajo forzoso para su aprobación.

EN CORRESPONDENCIA

Si (c) anterior es aplicable, adjunte evidencia de cómo se cumplen o se cumplirán estas obligaciones contractuales.

Si (d) anterior es aplicable, adjunte evidencia de cómo se cumplen o se cumplirán estas obligaciones contractuales.

Si (e) es aplicable, adjunte evidencia de cómo se llevará a cabo la supervisión / diligencia debida (por ejemplo, los protocolos de inspección, el uso de agentes de inspección, la frecuencia de las inspecciones, ejemplos de informes previos de inspección de fábrica / trabajo, etc.) .

Si (f) anterior es aplicable, adjunte evidencia de cómo los Subcontratistas llevarán a cabo esta supervisión

/ diligencia debida (como sus protocolos de inspección, el uso de agentes de inspección, la frecuencia de las inspecciones, ejemplos de informes previos de inspección de fábrica / condiciones de trabajo, etc.).

Declaramos que toda la información y manifestaciones hechas en este Formulario son veraces, y aceptamos que cualquier tergiversación contenida en este Formulario puede dar lugar a nuestra descalificación por parte del Contratante y / o sanciones por parte del Banco.

Nombre del Licitante *

Nombre de la persona autorizada para firmar a nombre del Licitante **

Cargo de la persona que firma arriba indicada

En el caso de una Oferta presentada por una APCA o JV indique el nombre de la APCA o JV como Licitante

**: La persona que firma la Oferta deberá adjuntar a la Oferta el poder otorgado por el Licitante

[Nota: en el caso de una APCA o JV, la Declaración sobre Trabajo Forzoso deber hacerse a nombre de todos los miembros de la APCA o JV que presenta la Oferta.

ANEXO IV - Cláusulas Contractuales fortalecidas para tratar Trabajo Forzoso

Incluir la siguiente cláusula del contrato de trabajo forzoso / reemplace cualquier otra cláusula del contrato de trabajo forzoso en su totalidad por lo siguiente:

El Contratista, incluyendo sus Subcontratistas / proveedores / fabricantes, no deberán emplear ni ordenar trabajo forzoso. El trabajo forzoso consiste en cualquier trabajo o servicio, no realizado voluntariamente, que se exige a un individuo bajo amenaza de fuerza o sanción, e incluye cualquier tipo de trabajo involuntario u obligatorio, como trabajo esclavo, trabajo en régimen de servidumbre o acuerdos similares de contratación laboral.

No se empleará ni contratará a ninguna persona que haya sido objeto de trata de personas. La trata de personas se define como el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad, o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tenga control sobre otra, con fines de explotación.

En este sentido, el Contratista deberá:

(a)  incluir en los contratos con los Subcontratistas / proveedores / fabricantes de [paneles solares] [componentes de paneles solares], obligaciones para prevenir el Trabajo Forzoso entre el personal, empleados, trabajadores y cualquier otra persona empleada o contratada por el Subcontratista / proveedor / fabricante;

(b) incluir en los contratos con los Subcontratistas / proveedores / fabricantes de [paneles solares] [componentes de paneles solares], que los Subcontratistas / proveedores / fabricantes incluyan la obligación de prevenir el trabajo forzoso en todos los contratos que celebren con sus proveedores / fabricantes de [ paneles solares] [componentes de paneles solares];

(c) supervisar a los Subcontratistas / proveedores / fabricantes de [paneles solares] [componentes de paneles solares] sobre la implementación de las obligaciones para prevenir el Trabajo Forzoso entre el personal, empleados, trabajadores y cualquier otra persona empleada o contratada por ellos;

(d) exigir a los Subcontratistas que supervisen a sus proveedores / fabricantes de [paneles solares] [componentes de paneles solares] sobre la implementación de las obligaciones para prevenir el Trabajo Forzoso entre el personal, empleados, trabajadores y cualquier otra persona empleada o contratada por ellos;

(e)  exigir a sus Subcontratistas / proveedores / fabricantes que notifiquen inmediatamente al Contratista de cualquier incidente de Trabajo Forzoso;

(f)   notificar inmediatamente al Contratante cualquier incidente de trabajo forzoso en el sitio o en las instalaciones de los subcontratistas / proveedores / fabricantes de [paneles solares] [componentes de paneles solares]; y

(g) incluir en los informes de progreso periódicos que se presenten de conformidad con el contrato, detalles suficientes sobre su cumplimiento de las obligaciones de trabajo forzoso, incluidos sus subcontratistas / proveedores / fabricantes.

Sección III. Condiciones Generales del Contrato

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento integral que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROYECTO

“MEJORA DEL ACCESO SOSTENIBLE A LA ELECTRICIDAD EN BOLIVIA -  IDTR III

CONVENIO DE PRÉSTAMO N° 9611-BO

CONTRATO Nº __________

“CONST. MINIRED HIBRIDA SOLAR DIESEL MONTE CRISTO DE TIQUIN (BENI)”

PROCESO: (NÚMERO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN)

Cochabamba - Bolivia

Condiciones Generales del Contrato

A. General

| - Definiciones | - Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas - El Monto Aceptado del Contrato es el monto aceptado en la Carta de Aceptación para la ejecución y terminación de las Obras y la corrección de cualquier defecto. - El Calendario de Actividades es el calendario de actividades, el cual comprende la construcción, instalación, pruebas y entrega de las obras en un contrato por suma alzada. El Calendario de Actividades incluye una suma alzada para cada actividad, el cual será utilizado para valoraciones y para determinar los efectos de las variaciones y los efectos que ameritan compensación. - El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista para resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 23 de estas CGC, - Banco significa la institución financiera designada en las CEC. - La Lista de Cantidades es la lista que contiene las cantidades y precios que forman parte de su Oferta. - Eventos que ameritan compensación son los definidos en la cláusula 41 de estas CGC. - La fecha de terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Gerente o Supervisor de Obras de acuerdo con la Subcláusula 52.1 de estas CGC. - El Contrato es el documento suscrito entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar las Obras. Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC. - El Contratista es la parte cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. - La Oferta del Contratista es el documento entregado por el Contratista al Contratante. - El Precio del Contrato es el Monto Aceptado del Contrato establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. - Días significa días calendarios; meses significa meses calendarios. - Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos. - Defecto es cualquiera parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato. - El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Gerente o Supervisor de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos. - El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en la Subcláusula 33.1 de las CEC y calculado a partir de la Fecha de Terminación. - Los planos significa los planos de las Obras estipulados en el Contrato y cualquier otro plano o modificación hecho por (o en nombre de) el Contratante de conformidad con las disposiciones del Contrato, incluyendo los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente o Supervisor de Obras para la ejecución del Contrato. - El Contratante es la parte que contrata al Contratista para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. - Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras. - “Por escrito” significa escrito a mano, a máquina, impreso o creado electrónicamente y que constituya un archivo permanente; - El precio inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. - La Fecha Prevista de Terminación es la fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el Gerente o Supervisor de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. - Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. - Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica. - El Gerente o Supervisor de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente o Supervisor de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. - CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. - El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. - Los informes de investigación del Sitio de las Obras son los informes incluidos en los documentos de licitación que describen con precisión y explican las condiciones de la superficie y el subsuelo del Sitio de las Obras. - Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Gerente o Supervisor de Obras. - La Fecha de Inicio es la última fecha en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras. - El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. - Las Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o montaje de las Obras. - Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente o Supervisor de Obras que modifica las Obras. - Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC. |
| --- | --- |
| - Interpretación | - Para la interpretación de estas CGC, el singular significa también el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente. El Gerente o Supervisor de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. - Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada Sección de las Obras (aparte de las referencias específicas a la Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras). - Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad: - Convenio, (b) Carta de Aceptación, (c) Carta de Oferta, (d) Condiciones Especiales del Contrato, (e) Condiciones Generales del Contrato, (f) Especificaciones Técnicas, (g) Planos, (h) Lista de Cantidades,y (i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral del Contrato. |
| - Idioma y Ley Aplicables | - El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las CEC. |
| - Decisiones del Gerente de Obras | - Salvo cuando se especifique algo diferente, el Gerente o Supervisor de Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista. |
| - Delegación de Funciones | - Salvo cuando se especifique algo diferente en las CEC, el Gerente o Supervisor de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al Contratista. |
| - Comunicaciones | - Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas. |
| - Subcontratación | - El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del Gerente o Supervisor de obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista. |
| - Otros Contratistas | - El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. |
| - Personal y Equipos | - El Contratista deberá emplear el personal clave y utilizar los equipos identificados en su Oferta para llevar a cabo las Obras, u otro personal y equipos aprobados por el Gerente o Supervisor de Obras. El Gerente o Supervisor de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave y equipos solo si sus calificaciones o características son iguales o superiores a las propuestas en la Oferta. - Si el Gerente o Supervisor de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante del equipo de trabajo del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato. |
| - Riesgos del Contratante y del Contratista | - Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. |
| - Riesgos del Contratista | - Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratista: (a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de: (i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras, o (ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los derechos legales por parte del Contratista o cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto el Contratante. (b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas del Contratista o en el diseño hecho por el Contratista, o a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras. - Desde la fecha de terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratista la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de: (a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; (b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no constituía un riesgo del Contratista; o (c) las actividades del Contratante en el Sitio de las Obras después de la Fecha de Terminación. |
| - Riesgos del Contratante | - Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, cuando no sean riesgos del Contratista, serán riesgos del Contratante, los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin que éstos sean los únicos, las Obras, Planta, Materiales y Equipo). |
| - Seguros | - El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre del Contratista y del Contratante, seguros para cubrir durante el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, y por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los eventos que constituyen riesgos del Contratista son los siguientes: (a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; (b) pérdida o daños a los Equipos; (c) pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. - El Contratista deberá entregar al Gerente o Supervisor de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. - Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. - Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente o Supervisor de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro. |
| - Informes de Investigación del Sitio de las Obras | - El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de cualquier otra información de que disponga el Contratista. |
| - Construcción de las Obras por el Contratista | - El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones y los Planos. |
| - Terminación de las Obras en la fecha prevista | - El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente o Supervisor de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación. - Estrategias de gestión y planes de implementación para requisitos ASSS: El Contratista no deberá dar inicio a ninguna de las Obras, incluida la movilización o las actividades previas a la construcción (tales como el despeje restringido de carreteras de acceso, accesos al Sitio y establecimiento del lugar de trabajo, investigaciones geotécnicas o investigaciones destinadas a seleccionar elementos auxiliares como canteras o zonas de extracción de materiales), salvo que el Gerente o Supervisor de Obras corrobore que se han implementado las medidas adecuadas para abordar los riesgos e impactos ambientales, sociales, de salud y de seguridad. Como mínimo, el Contratista aplicará las estrategias de gestión y planes de implementación y las Normas de conducta, presentados como parte integral de la Oferta y acordados como parte integral del Contrato. El Contratista presentará, en forma continua, para su aprobación previa por parte del Gerente o Supervisor de Obras, las estrategias de gestión y planes de implementación que resulten necesarios para gestionar los riesgos y los impactos ambientales, sociales, de salud y de seguridad (ASSS) inherentes a las Obras en curso. Los Planes de Gestión Ambiental y Social del Contratista podrán orientarse por el Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto. Estas estrategias de gestión y planes de implementación, conjuntamente, conforman el Plan de Gestión Ambiental y Social del Contratista (PGAS-C). El PGAS-C deberá aprobarse antes del inicio de las actividades de construcción (tales como excavación, movimientos de tierra, trabajos en puentes y estructurales, desvíos de cursos de agua y carreteras, uso de canteras y extracción de materiales, procesamiento de hormigón y fabricación de asfalto). El PGAS-C aprobado se someterá a examen periódicamente (pero como mínimo cada seis [6] meses), y será actualizado oportunamente, según corresponda, por el Contratista a fin de asegurar que incluya medidas acordes a las actividades que se han de llevar a cabo en el marco de las Obras. El PGAS-C actualizado deberá contar con la aprobación previa del Gerente o Supervisor de Obras”. |
| - Aprobación por el Gerente o Supervisor de Obras | - El Contratista deberá proporcionar al Gerente o Supervisor de Obras para su aprobación, las Especificaciones y los Planos de las obras provisionales propuestas. - El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales. - La aprobación del Gerente o Supervisor de Obras no liberará al Contratista de su responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. - El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. - Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente o Supervisor de Obras antes de su utilización para dicho propósito. |
| - Seguridad | - El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de las Obras. |
| - Descubrimientos | - Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras (hallazgos fortuitos de patrimonio cultural) será objeto de tratamiento de acuerdo con la normativa vigente. El Contratista deberá notificar al Gerente o Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. |
| - Estado de posesión del Sitio de las Obras | - El Contratante notificará al Contratista el estado de la posesión del Sitio de las obras. Fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable. |
| - Acceso al Sitio de las Obras | - El Contratista deberá permitir al Gerente o Supervisor de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. |
| - Instrucciones, Inspecciones y Auditorías | - El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente o Supervisor de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. - El Contratista permitirá y procurará que sus agentes (declarados o no), subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, y personal, permitan al Banco y las personas designadas por éste inspeccionen las instalaciones y/o las cuentas, los registros y otros documentos relacionados con los procesos de calificación, selección y/o la ejecución del Contrato, y dispongan que dichas cuentas, registros y otros documentos sean auditados por medio de auditores designados por el Banco. El Contratista, Subcontratistas y Consultores deberá prestar atención a lo estipulado en la subcláusula 57.1, según la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspección y auditoría consignados en la subcláusula 22.2 constituye una práctica prohibida que podrá resultar en la terminación del contrato (al igual que en la declaración de inelegibilidad de acuerdo a las Regulaciones de Adquisiciones). |
| - Selección del Conciliador | - El Conciliador deberá ser elegido conjuntamente por el Contratante y el Contratista en el momento de expedición de la Carta de Aceptación. Si por alguna razón, el Contratante no está de acuerdo con la designación del Conciliador al momento de expedición de la Carta de Aceptación, el Contratante solicitará que la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC designe al Conciliador dentro de un periodo de 14 días a partir del recibo de dicha solicitud. - En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de 10 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la petición. |
| - Procedimientos para la solución de controversias | - Si el Contratista llegase a considerar que el Gerente de Obras ha tomado una decisión fuera de su nivel de autoridad definido por el Contrato o que la decisión fue errada, dicha decisión deberá ser remitida al Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la decisión por el Gerente de Obras. - El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 28 días siguientes a su recepción de la notificación de una controversia. - El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes a la notificación con la decisión por escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días mencionados, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria. - El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar establecido en las CEC. |
|  | B. Control de Plazos |
| - Programa | - Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente o Supervisor de Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras. En contratos a suma alzada, las actividades incluidas en el programa deberán ser consistentes con las actividades incluidas en el Calendario de Actividades. - El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades. - El Contratista deberá presentar al Gerente o Supervisor de Obras para su aprobación, un Programa a intervalos iguales que no excedan los períodos establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente o Supervisor de Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado (excepto lo que disponga las CEC). En caso de contratos a suma alzada, el Contratista deberá proveer un Calendario de Actividades actualizado dentro de los 14 días siguientes a la fecha en que el Supervisor de Obras lo haya requerido. - La aprobación del Programa por el Gerente o Supervisor de Obras no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente o Supervisor de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de los eventos compensables. - Informes de ASSS: Además del informe de situación, el Contratista también debe presentar un informe sobre los indicadores ambientales, sociales, de salud y de seguridad (ASSS) que se establecen en el anexo B. Además de los informes del anexo B, el Contratista debe notificar inmediatamente al Gerente o Supervisor de Obras sobre los incidentes en las siguientes categorías. Deberán proporcionarse al Gerente o Supervisor de Obras detalles completos de dichos incidentes dentro del plazo acordado. - violación confirmada o probable de cualquier ley o convenio internacional; - toda muerte o lesión grave (que supongan tiempo perdido); - efectos adversos de consideración o daños importantes contra la propiedad privada (como accidentes de tránsito, daños por proyección de rocas, trabajos fuera de los límites); - contaminación considerable de acuíferos de agua potable, o daños o destrucción de especies exóticas o en peligro de extinción o hábitat poco frecuentes o amenazados (incluidas las áreas protegidas); (e) toda acusación de acoso sexual o conductas sexuales indebidas, maltrato o corrupción de menores, u otras violaciones que involucren a menores de edad. |
| - Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación | - El Gerente o Supervisor de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un evento compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y le genere costos adicionales. - El Gerente o Supervisor de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente o Supervisor de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un evento compensable y proporcione toda la información de soporte. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación. |
| - Aceleración de las Obras | - Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente o Supervisor de Obras deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y confirmada por el Contratante y el Contratista. - Si las propuestas valoradas del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratarán como Variaciones. |
| - Demoras ordenadas por el Gerente o Supervisor de Obras | - El Gerente o Supervisor de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras. |
| - Reuniones Administrativas | - Tanto el Gerente o Supervisor de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada. - El Gerente o Supervisor de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse. |
| - Advertencia Anticipada | - El Contratista deberá advertir al Gerente o Supervisor de Obras lo antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos específicos o circunstancias que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Gerente o Supervisor de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados en el Precio del Contrato y en la fecha de terminación a raíz del evento o circunstancia. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. - El Contratista colaborará con el Gerente o Supervisor de Obras en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante de los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente o Supervisor de Obras. |

C. Control de Calidad

| - Identificación de Defectos | - El Gerente o Supervisor de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Gerente o Supervisor de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Supervisor de Obras considere que pudiera tener algún defecto. |
| --- | --- |
| - Pruebas | - Si el Gerente o Supervisor de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable. |
| - Corrección de Defectos | - El Gerente o Supervisor de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. - Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente o Supervisor de Obras. |
| - Defectos no corregidos | - Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente o Supervisor de Obras, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto. |

D. Control de Costos

| - Precio del Contrato | - En el caso de un contrato basado en la medición de ejecución de obra, el Contratista deberá incluir en la Lista de Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades. - En el caso de un contrato a suma alzada, el Contratista deberá incluir en el Calendario de Actividades, los precios de las actividades que se desarrollarán para la ejecución de las Obras. El Calendario de Actividades se usa para monitorear y controlar la ejecución de las actividades. Los pagos al Contratista dependen del avance de dichas actividades. Si el pago por los materiales en el Sitio de las Obras debe hacerse por separado, el Contratista deberá incluir en el Calendario de Actividades, una sección aparte para la entrega de los materiales en el Sitio de las Obras. |
| --- | --- |
| - Modificaciones al Precio del Contrato | - Para contratos basados en la medición de ejecución de obra: - Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de 25 por ciento de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1 por ciento del Precio Inicial del Contrato, el Gerente o Supervisor de Obras ajustará los precios para reflejar el cambio. (no aplica) - El Gerente o Supervisor de Obras no ajustará el precio total debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en más del 15 por ciento (15 %), que deberá contar con la aprobación previa del Contratante. - Si el Gerente o Supervisor de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionar un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades. - En el caso de contratos a suma alzada, el Contratante deberá ajustar el Calendario de actividades para incorporar las modificaciones en el Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del Calendario de actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios. |
| - Variaciones | - Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas actualizados y en caso de contratos por suma alzada, deberán incluirse en el Calendario de Actividades que presente el Contratista. |
|  | - Cuando el Gerente o Supervisor de Obras la solicite, el Contratista deberá presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El Gerente o Supervisor de Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación que el Contratista deberá proporcionar dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente o Supervisor de Obras así lo hubiera determinado. - Si el Gerente o Supervisor de Obras no considerase la cotización del Contratista razonable, el Gerente o Supervisor de Obras podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. - Si el Gerente o Supervisor de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable. - El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente. - En el caso de contratos basados en la ejecución de las Obras, cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente o Supervisor de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos. |
| - Proyecciones de Flujo de Efectivos | - Cuando se actualice el Programa, o en caso de contratos por suma alzada, el Calendario de Actividades, el Contratista deberá proporcionar al Gerente o Supervisor de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyección deberá incluir diferentes monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. |
| - Certificados de Pago | - El Contratista presentará al Gerente o Supervisor de Obras cuentas mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas. - El Gerente o Supervisor de Obras verificará las cuentas mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. - El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Gerente o Supervisor de Obras. - El valor de los trabajos ejecutados comprenderá: - En el caso de contratos basados en la ejecución de las Obras, el valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades. - En el caso de contratos a suma alzada, el valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en el Calendario de actividades. - El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables. - El Gerente o Supervisor de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente en consideración de información más reciente. |
| - Pagos | - Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente o Supervisor de Obras dentro de los cuarenta y cinco 45 días hábiles siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, se considerará por día no pagado como evento compensable. Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Árbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia (excepto lo que disponga las CEC). - Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas que comprenden el Precio del Contrato. - El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio o tarifa y se entenderá que están cubiertos en otras tarifas y precios en el Contrato. |
| - Eventos Compensables | - Se considerarán Eventos Compensables los siguientes: (a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 20.1 de las CGC. (b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato. (c) El Gerente o Supervisor de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras. (d) El Gerente o Supervisor de obra ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban defectos. (e) El Gerente o Supervisor de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación. (f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras. (g) El Gerente o Supervisor de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos. (h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista. (i) El anticipo y los pagos de avance se pagan atrasados. (j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante. (k) El Gerente o Supervisor de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación. l) El objetivo de la ampliación del plazo de ejecución solo se aplicará cuando el Gerente o Supervisor de Obras considere que los eventos compensables, servirán para compensar las causales de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran haberse presentado y concluir la ejecución de obras a satisfacción del contratante. m) Se considerarán eventos compensables de plazo, condiciones climatológicas extraordinarias y que afecten el desarrollo normal de la obra. - Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se podrá prolongar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente o Supervisor de Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. - Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el Gerente o Supervisor de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente o Supervisor de Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el Gerente o Supervisor de Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente o Supervisor de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento. - El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente o Supervisor de Obras. |
| - Impuestos | - El Gerente o Supervisor de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 44 de las CGC. |
| - Monedas | - Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del país del Contratante, estipulada en las CEC, los tipos de cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán los estipulados en la Oferta. |
| - Ajustes de Precios | - Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente: (Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc) en la cual: Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; Ac y Bc son coeficientesestipulados en las CEC que representan, respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda “c”. - Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos. |
| - Retenciones | - El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén terminadas totalmente. - Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente o Supervisor de Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con la Subcláusula 51.1 de las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Gerente o Supervisor de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. El Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “contra primera solicitud”. |
| - Liquidación por Daños y Perjuicios | - El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios conforme a la tarifa por día establecida en las CEC, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. - Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente o Supervisor de Obras deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 40.1 de las CGC. |
| - Bonificaciones | - Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente o Supervisor de Obras deberá certificar que se han terminado las Obras aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. |
| - Pago de Anticipo | - El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará intereses. - El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar Equipos, Planta, Materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Gerente o Supervisor de Obras. - El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, Ajuste de Precios, Eventos Compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. |
| - Garantías | - El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compañía aseguradora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento será hasta el Certificado de Terminación de las Obras (Recepción Definitiva). . |  |
| - Trabajos por día | - Cuando corresponda, las tarifas para trabajos por día indicadas en la Carta de Oferta se aplicarán sólo cuando el Supervisor Gerente o Supervisorde Obras hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. - El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el Gerente o Supervisorde Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día. El Gerente o Supervisorde Obras deberá verificar y firmar dentro de los dos (2) días siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formularios que se llenen para este propósito. - Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán supeditados a la presentación de los formularios correspondientes. |
| - Costo de Reparaciones | - El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del período de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones. |

E. Finalización del Contrato

| - Terminación de las Obras | - Cuando el Contratista considere que ha terminado las Obras, le solicitará al Gerente o Supervisorde Obras la terminación de obra, el cual definirá fecha y hora para la terminación de obra, cuando decida que las Obras están terminadas. |
| --- | --- |
| - Recepción de las Obras | - Hasta los 90 días transcurridos posterior a la terminación de la obra, el Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete días siguientes a la fecha en que el Supervisor de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras. |
| - Liquidación Final | - El Contratista deberá proporcionar al Gerente o Supervisor de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. El de Obras emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días siguientes de haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente o Supervisor de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente o Supervisor de Obras deberá emitir y hacer llegar al Contratista, dentro de dicho plazo, una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente o Supervisor de Obras, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. |
| - Manuales de Operación y de Mantenimiento | - Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los proporcionará en las fechas estipuladas en las CEC. - Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en las CEC, según lo estipulado en la subcláusula 55.1 de las CGC, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al Contratista (excepto lo que disponga las CEC). |
| - Rescisión del Contrato | - El Contratante o el Contratista podrá rescindir el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. - Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán los siguientes sin que éstos sean los únicos: (a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Gerente o Supervisor de Obras; (b) el Gerente o Supervisor de Obras ordena al Contratista detener sin justificación el avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 días siguientes; (c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades; (d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente o Supervisor de Obras, dentro de los 84 días calendario siguientes a la fecha de emisión del certificado por el Gerente o Supervisor de Obras; (e) el Gerente o Supervisor de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente o Supervisor de Obras en la notificación; (f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato; (g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CEC. (h) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en prácticas corruptas o fraudulentas al competir por el Contrato o en su ejecución según lo estipulado en la Subcláusula 57.1 de las CGC. - Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente o Supervisor de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 56.2 de las CGC arriba, el Gerente o Supervisor de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental. - No obstante, lo anterior, el Contratante podrá rescindir el Contrato por conveniencia en cualquier momento. - Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible. - Reglas aplicables de la Rescisión: Para procesar la rescisión del Contrato por las causales indicadas en el numeral 56.2, 56.3 y 56.4 el Contratante o el Contratista según los casos dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte de la rescisión del contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce. En caso de rescisión por causales imputables al Contratista se consolidará en favor de la entidad la Garantía de Cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente la ejecución de la garantía por concepto de anticipo, si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a punto de finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación. |
|  | - Rescisión por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al Contratante: Si en cualquier momento antes de la culminación de la obra objeto del Contrato, el Contratante se encontrarse con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o conclusión de la obra, o vayan contra los intereses del Prestatario, el Contratante en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al Contratista, suspenderá los trabajos y rescindirá el contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de rescisión, el Contratista suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones dadas por el Gerente o Supervisor de Obras. |
| - Fraude y Corrupción | - El Banco exige el cumplimiento de sus Guías Anti Corrupción y sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes incluidos en el Marco de Sanciones del Grupo Banco Mundial, conforme se establece en el Anexo A de estas Condiciones Generales. |
| - Pagos Posteriores a la Rescisión del Contrato | - Si el Contrato se rescinde por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. - Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente o Supervisor de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado. |
| - Derechos de Propiedad | - Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de propiedad del Contratante. |
| - Liberación de Cumplimiento | - Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente o Supervisor de Obras deberá certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de frustración, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos. |
| - Suspensión del Préstamo o Crédito del Banco | - En caso de que el Banco Mundial suspendiera los desembolsos al Contratante bajo el Préstamo o Crédito, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista: (a) El Contratante está obligado a notificar al Contratista sobre dicha suspensión en un plazo no mayor a siete 7 días contados a partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de la notificación de suspensión del Banco Mundial. (b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan dentro del periodo de cuarenta y cinco 45 días hábiles para efectuar los pagos, establecido en la Subcláusula 40.1, el Contratista podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar el Contrato en el plazo de 14 días. |

ANEXO A

A LAS CONDICIONES GENERALES

Fraude y Corrupción

- Propósito.

- Las Directrices Contra la Corrupción del Banco aplican a las adquisiciones en las operaciones de financiamiento de Proyectos de Inversión.

- Requerimientos.

- El Banco exige los Prestatarios incluyendo beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes (postulantes/proponentes), consultores, contratistas y proveedores, subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y agentes (hayan sido declarados o no), así como los miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición correspondiente a contratos financiados por el Banco y se abstengan de cometer actos de fraude o corrupción.

- Para este fin, el Banco:

  - Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:

- por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte;

- por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación;

- por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte;

- por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;

- por “práctica obstructiva” se entiende:

    - la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o

    - los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo e), que figura a continuación.

  - Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para dicha adjudicación, cualquier miembro de su personal, sus agentes, sus subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, o sus empleados, ha participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.

  - Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones no se han realizado conforme a los procedimientos convenidos, si determina en cualquier momento que los representantes del Prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del convenio legal participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, selección , y/o ejecución del contrato en cuestión, sin que el Prestatario hubiera tomado medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurran, como informar oportunamente a este último al tomar conocimiento de los hechos.

    - En cumplimiento de las Directrices Contra la Corrupción del Banco, y de conformidad con sus políticas y procedimientos sobre sanciones vigentes, podrá sancionar a una empresa o persona, en forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye declarar públicamente a dicha firma o persona inelegibles para: i) obtener la adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco; ii) ser nominada como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco; y iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar en la preparación o la ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco

  - Requiere que en los documentos de licitación/solicitud de propuestas y en los contratos financiados por préstamos del Banco se incluya una cláusula que exija que los licitantes/proponente/postulantes, consultores, contratistas y proveedores, y sus respectivos subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y miembros del personal, permitan que el Banco inspeccione todas sus cuentas, registros y otros documentos relacionados con el proceso de adquisición, selección y/o la ejecución de contratos, y los someta a la auditoría de profesionales designados por este.

ANEXO B

A LAS CONDICIONES GENERALES

Requisitos ambientales, sociales, de salud y de seguridad (ASSS)

Indicadores para los informes de situación

[Nota al Contratante: los siguientes indicadores podrán modificarse a fin de reflejar las políticas del Contratante o los requisitos del Proyecto en materia ambiental, social, de salud y de seguridad. Los indicadores que deben incluirse deberán determinarse en función de los riesgos ambientales, sociales de salud y de seguridad (ASSS) de las Obras, y no necesariamente en función de la magnitud de las Obras].

Indicadores para la presentación periódica de informes:

- siniestros ambientales o incumplimientos de requisitos contractuales, incluidos contaminación o daños a las fuentes de abastecimiento de tierra o agua;

- siniestros relacionados con salud y seguridad, accidentes, lesiones y todas aquellas víctimas mortales que requieran tratamiento;

# El contratista asume la obligación de presentAr informes mensuales de ASSS, debiendo reportar cualquier fatalidad en un plazo maximo de 24 horas y otros incidentEs graves en 48 horas. El incumplimiento de estos plazos facultará al contratante para retener el certificado de pago correspondiente.

- interacciones con entes reguladores: identificar organismos, fechas, resultados (informar los negativos, si no hubiere ninguno);

- estado de todos los permisos y convenios:

          - permisos de trabajo: cantidad requerida, cantidad recibida, medidas tomadas en relación con los no recibidos;

          - estado de permisos y consentimientos:

- enumerar las áreas/instalaciones para las que se requieran permisos (canteras, plantas de asfalto u hormigón), fechas de solicitud, fechas de emisión (medidas para realizar un seguimiento en caso de no emitirse), fechas de presentación al ingeniero residente (o cargo equivalente), estado del área (a la espera de permisos, en obras, abandonada sin reclamos, implementación de plan de desmantelamiento en curso, etc.);

- enumerar las áreas donde se requieran acuerdos con propietarios (zonas de extracción de materiales y escombreras, campamentos), fechas de acuerdos, fechas de presentación al ingeniero residente (o cargo equivalente);

- identificar las principales actividades llevadas a cabo en cada área este mes y aspectos destacados en relación con la protección ambiental y social (despeje de terrenos, demarcación de límites, recuperación de la capa superficial, gestión del tráfico, planificación del desmantelamiento, implementación del desmantelamiento);

- en relación con las canteras: estado de las tareas de reubicación e indemnización (finalizadas, o detalles de las actividades mensuales y estado actual).

- supervisión de requisitos de salud y seguridad:

                - responsable de salud y seguridad: cantidad de días trabajados, cantidad de inspecciones completas y parciales, informes a gerentes de construcción/proyecto;

                - cantidad de trabajadores, horarios de trabajo, indicadores de uso de equipos de protección personal (porcentaje de trabajadores con equipos de protección personal completos, parciales, etc.), violaciones incurridas por los trabajadores observadas (por tipo de violación, ya sea en relación con el uso de equipos de protección personal o de otro tipo), advertencias dadas, advertencias reiteradas, medidas de seguimiento adoptadas (si corresponde);

- alojamientos de trabajadores:

          - cantidad de trabajadores expatriados en alojamientos, cantidad de trabajadores locales;

          - fecha de la última inspección y aspectos destacados de la inspección, incluido el estado de las áreas de alojamiento en relación con el cumplimiento de leyes nacionales y locales y prácticas recomendadas, incluidos requisitos de saneamiento, espacios, etc.;

          - medidas tomadas para recomendar/exigir mejores condiciones o para mejorar las condiciones.

- VIH/sida: prestador de servicios de salud, información o capacitación, ubicación de la clínica, cantidad diagnósticos y tratamientos contra enfermedades no relacionados con la seguridad (no deben incluirse nombres);

- género (para trabajadores expatriados y locales por separado): cantidad de trabajadoras mujeres, porcentaje de la plantilla, problemáticas inherentes al género planteadas y resueltas (incluir referencias cruzadas a la sección sobre quejas u otras secciones, si fuera necesario);

- capacitación:

- cantidad de trabajadores nuevos, cantidad de trabajadores que reciben capacitación inicial, fechas de la capacitación inicial;

- cantidad de charlas sobre seguridad (y fechas), cantidad de trabajadores que reciben capacitación sobre salud y seguridad ocupacional y temáticas ambientales y sociales;

- cantidad de capacitaciones de sensibilización sobre VIH/sida (y fechas), cantidad de trabajadores que reciben capacitación este mes o que la recibieron anteriormente; mismas cuestiones que para capacitación sobre sensibilización de género.

- supervisión de aspectos ambientales y sociales:

                - especialista en cuestiones ambientales: días trabajados, áreas inspeccionadas y cantidad de inspecciones de cada área (obras de construcción de sistemas híbridos fotovoltaicos, redes eléctricas, campamentos de trabajo, alojamientos, canteras, zonas de extracción de materiales, escombreras, ciénagas, cruces en zonas boscosas, etc.), aspectos destacados de las actividades/conclusiones (incluidas violaciones de prácticas ambientales o sociales recomendadas, medidas adoptadas), informes a gerente de construcción o del Sitio;

                - Responsable Social: días trabajados, cantidad de inspecciones parciales y completas (por área: obras de construcción de puentes, tramos de caminos mejorados, mejoramiento/rehabilitación de pequeñas presas existentes, construcción de sistemas de riego, campamentos de trabajo, alojamientos, canteras, zonas de extracción de materiales, escombreras, aspectos destacados de las actividades (incluidas violaciones de requisitos ambientales o sociales observadas, medidas adoptadas), informes a especialistas en cuestiones ambientales o sociales/gerente de construcción o del Sitio;

                - responsable(s) de enlace con la comunidad: días trabajados (horarios de atención de centros comunitarios), cantidad de personas con quienes se mantuvieron reuniones, aspectos destacados de las actividades (problemáticas planteadas, etc.), informes a especialistas en cuestiones ambientales o sociales/gerente de construcción o del Sitio.

- quejas: enumerar las quejas correspondientes a este mes y las quejas presentadas con anterioridad, que aún no se hayan resuelto por fecha de recepción, reclamante, cómo se recibieron, a quien se remitieron para que tomen las medidas pertinentes, resolución y fecha (si estuvieran finalizadas), notificación de la resolución al reclamante, todo seguimiento requerido (incluir referencias cruzadas a otras secciones, si fuera necesario):

- quejas presentadas por los trabajadores;

- quejas presentadas por la comunidad;

- tráfico y vehículos/equipos:

    - accidentes de tráfico que involucren vehículos y equipos relacionados con el Proyecto: indicar fecha, lugar, daños, causa, seguimiento;

    - accidentes que involucren vehículos o bienes no relacionados con el Proyecto (también incluidos en informes correspondientes a indicadores inmediatos): indicar fecha, lugar, daños, causa, seguimiento;

    - estado general de vehículos/equipos (apreciación subjetiva del especialista en cuestiones ambientales); reparaciones y mantenimiento que no sea de rutina necesario para mejorar las condiciones de seguridad o el impacto ambiental (controlar la emisión de humo, etc.).

- problemáticas ambientales y medidas de mitigación (qué se ha hecho):

          - polvo: cantidad de camiones regadores en funcionamiento, cantidad de descargas de agua/día, cantidad de reclamos, advertencias dadas por un especialista en cuestiones ambientales, medidas adoptadas para resolver el problema; aspectos destacados del control del polvo en canteras (cubiertas, aspersiones, estado operativo); porcentaje de camiones de transporte de roca/laterita/escombros con cubierta; medidas adoptadas en relación con los vehículos sin cubierta;

          - control de la erosión: controles implementados por lugar, estado de los cruces sobre cursos de agua, inspecciones por parte de especialistas en cuestiones ambientales y resultados, medidas adoptadas para resolver los problemas, reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosión/sedimentación;

          - canteras, zonas de extracción de materiales, escombreras, plantas de asfalto, plantas de hormigón: identificar las principales actividades llevadas a cabo este mes en cada área, y aspectos destacados de las iniciativas de protección ambiental y social: despeje de terrenos, demarcación de límites, recuperación de la capa superficial, gestión del tráfico, planificación del desmantelamiento, implementación del desmantelamiento;

          - voladuras: cantidad de voladuras (y lugares), estado de implementación del plan de voladuras (incluidas notificaciones, evacuaciones, etc.), siniestros que involucren daños fuera del Sitio o quejas (incluir referencias cruzadas a otras secciones, si fuera necesario);

          - limpiezas de derrames, si corresponde: material derramado, lugar, cantidad, medidas tomadas, eliminación del material (notificar todos los derrames que tengan como consecuencia contaminación del agua o del suelo);

          - gestión de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad que se traslada a otros lugares fuera del Sitio (y quién se encarga del traslado) o que se reutiliza/recicla/elimina en el Sitio;

          - detalles de las actividades de plantación de árboles y otras medidas de mitigación requeridas implementadas este mes;

          - detalles de las medidas de mitigación requeridas para la protección de las fuentes de agua y ciénagas implementadas este mes.

- cumplimiento:

                - grado de acatamiento de las condiciones de todos los consentimientos/permisos pertinentes para las Obras, incluidas canteras, etc.): declaración de cumplimiento o enumeración de problemas y medidas tomadas (o que se prevé tomar) para garantizar el cumplimiento;

                - grado de implementación de medidas ambientales y sociales del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS- Contratista): medidas ambientales y sociales del PGAS implementados en el mes (o que se prevé tomar) para garantizar el cumplimiento;

                - otras problemáticas que aún no se hayan resuelto de meses anteriores relativas a cuestiones ambientales y sociales: persistencia de violaciones, fallas en los equipos, falta de cubiertas para los vehículos, derrames no resueltos, indemnizaciones, problemas inherentes a las voladuras, etc. (incluir referencias cruzadas a otras secciones, si fuera necesario);

Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato

| - Disposiciones Generales |  |
| --- | --- |
| CGC 1.1 (d) | La Institución Financiera es el BANCO MUNDIAL |
| CGC 1.1 (r) | El Contratante es la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE |
| CGC 1.1 (v) | La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es: 210 (doscientos diez) días calendario, computables a partir del día siguiente hábil de la recepción de la Orden Proceder. |
| CGC 1.1 (y) | El Gerente de Obras es el profesional designado por el Contratante. |
| CGC 1.1 (aa) | El Sitio de las Obras está ubicado en: el Monte Cristo de Tiquin, Municipio de Baures del Departamento de Beni, que está definida en el inciso “Descripción del emplazamiento”, de las Especificaciones Técnicas. |
| CGC 1.1 (dd) | La Fecha de Inicio es: al día siguiente hábil de la recepción de la Orden Proceder. |
| CGC 1.1 (hh) | Las Obras consisten en: - Diseño, construcción de obras civiles, suministro, instalación, comisionado y servicios conexos. - Generación fotovoltaica a través de la provisión e instalación de módulos fotovoltaicos, equipos de potencia y puesta en marcha de banco de baterías para la const. minired híbrida solar-diésel - Diseño, suministro, instalación, conexionado, comisionado y puesta en marcha de equipos para extensión y densificación de redes para la const. minired híbrida solar-diésel - Procedimientos de gestión ambiental (Nacional) y estándares ambientales y sociales (Banco Mundial). Los alcances específicos se encuentran descritos en las Especificaciones Técnicas de la Obra. |
| CGC 2.2 | Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las Obras son: (NO APLICA) |
| CGC 2.3 (i) | Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: - Plan de inversión del anticipo que sea satisfactorio para el Contratante. - (Otros documentos que conforme a las particularidades de cada proceso sean indicadas). |
| CGC 3.1 | El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el español. La ley que gobierna el Contrato es la ley del Estado Plurinacional de Bolivia. |
| CGC 5.1 | El Gerente o Supervisor de Obras podrá delegar cualquiera de sus deberes y responsabilidades previa autorización del Contratante. |
| CGC 8.1 | Lista de Otros Contratistas: NO APLICA. |
| CGC 13.1 | Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: (a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: 100% del valor total del Contrato, franquicia o deducible no mayor al 15% del monto del Contrato. (b) para pérdida o daño de equipos: 100% del valor total del equipo asignado a la obra, franquicia o deducible no mayor al 15% del monto de Contrato (c) pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato: Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la Obra, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros. Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser aprobados por el Gerente de Obras, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del Contrato. El CONTRATISTA deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado. (d) para lesiones personal o muerte: (i) de los empleados del Contratista: Por lo menos el equivalente al mínimo de las compensaciones exigidas en la ley boliviana por seguro de vida, salud, accidentes, viajes u otro seguro sea apropiado. (ii) de otras personas: Por lo menos que sean el equivalente al mínimo de las compensaciones exigidas en la ley boliviana. |
| CGC 14.1 | Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: Especificaciones Técnicas, Planos y la documentación pertinente preparada, por ENDE. |
| CGC 20.1 | La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n): Al día siguiente hábil de la recepción de la Orden Proceder |
| CGC 23.1 y CGC 23.2 | El Conciliador deberá ser designado por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Industria y Comercio, el Contratante solicitará que la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC designe al Conciliador dentro de un periodo de cinco (05) días a partir del recibo de dicha solicitud. En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista solicitarán se nombre un nuevo Conciliador en un plazo de cinco (5) días siguientes a la solicitud. |
| CGC 24.3 | Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán: En Bolivianos (Bs.), en base a los aranceles establecidos por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria y Comercio. . Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación con la decisión por escrito del Conciliador. |
| CGC 24.4 | Los procedimientos de arbitraje serán de acuerdo a la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, y los del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba. El lugar de arbitraje será: El Estado Plurinacional de Bolivia – Cochabamba. |
| B. Control de Plazos |  |
| CGC 25.1 | El Contratista presentará un Cronograma y Programa para la aprobación del Gerente o Supervisor de Obras dentro de 15 (QUINCE) días calendario a partir de la fecha de la Carta de Aceptación. |
| CGC 25.3 | Los plazos entre cada actualización del Cronograma y Programa serán de treinta (30) días calendario o de acuerdo a las necesidades de la obra, según el requerimiento del Gerente o Supervisor de Obra. Ante el incumplimiento de la presentación de la actualización del Cronograma y programa dentro de los plazos antes indicados, el Gerente o Supervisor de Obras emitirá la llamada de atención correspondiente. En caso de contratos a suma alzada, el Contratista deberá proveer un Calendario de Actividades actualizado dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que el Gerente o Supervisor de Obras lo haya requerido. |
| C. Control de la Calidad |  |
| CGC 33.1 | El Período de Responsabilidad por Defectos es: Hasta noventa (90) días calendario a partir de la terminación de obra (según el plazo dispuesto para cada caso, en el acta de Recepción Provisional) |
| D. Control de Costos |  |
| CGC 40.1 | Una vez transcurrido el plazo de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de aprobación de cada certificado, el contratista será compensado con una ampliación de plazo equivalente a los días de retraso contabilizados a partir del día 46 hasta que el pago sea concretado. |
| CGC 43.1 | Los pagos se realizarán en la moneda del País del Contratante (Estado Plurinacional de Bolivia), vale decir en bolivianos. |
| CGC 44.1 | El Contrato (si/no) está sujeto a ajuste de precios; consecuentemente la siguiente información en relación con los coeficientes. |
| CGC 45.1 | La retención será del cinco por ciento (5%) de cada pago |
| CGC 46.1 | La indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 0,2 % del precio del Contrato por día de retraso. El monto total de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras no podrá exceder el diez por ciento (10%) del precio del Contrato. |
| CGC 47.1 | La bonificación para la totalidad de las Obras es: No Aplica. |
| CGC 48.1 | El pago por anticipo será de: Hasta el Veinte % (20%) del precio del contrato y se pagará al contratista a más tardar treinta (30) días después de la presentación de: (i) la garantía bancaria de correcta inversión de anticipo, y (ii) un plan de inversión del anticipo que sea satisfactorio para el Contratante. La garantía se presentará en la forma de: Garantía bancaria a Primer Requerimiento, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a primer requerimiento, a nombre de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, con vigencia hasta la terminación de obra de la obra y debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total. El monto total del anticipo, será descontado en cada planilla de avance en el mismo porcentaje del anticipo. Esta garantía podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado, dicha sustitución procederá con las planillas de avance de obra aprobadas por el Gerente de Obras. |
| CGC 49.1 | El monto de la Garantía de Cumplimiento es: Siete por ciento (7%) del precio del contrato suscrito, la misma deberá presentarse en forma de: Garantía a Primer Requerimiento, Garantía o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento, con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, a primer requerimiento a nombre de Empresa Nacional de Electricidad - ENDE con vigencia hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Corresponderá al Contratista mantener los documentos de garantías vigentes, hasta la la entrega del certificado de terminación de las obras. |
| E. Terminación del Contrato |  |
| CGC 52.1 | Una vez concluida la Obra, se procederá a la Recepción Provisional y la posteriormente la recepción definitiva. |
| CGC 55.1 | Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar: Cinco (05) días hábiles antes de la fecha de la terminación de obras incluyendo el plan de mantenimiento y planos As Built |
| CGC 55.2 | La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento y toda la documentación técnica administrativa generada en el proyecto (Actas, planillas de avance, modificaciones al proyecto y otros) en la fecha establecida en las CGC 58.1 es de: 0,5% del precio final del contrato. en vista de ser una obligación contractual, mientras no se entregue esta documentación, no se liberará la garantía de cumplimiento de contrato |
| CGC 58.1 | El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas, y que representa lo que le costaría adicionalmente al Contratante su terminación es 15%. |

Sección V. Memoria Descriptiva, Planos y Especificaciones Técnicas

            - Memoria Descriptiva de la Obra

            - Listado de Planos

            - Especificaciones Técnicas

            - Especificaciones Técnicas Ambientales

            - Memoria Descriptiva de la Obra

  - Objetivo General:

El subproyecto tiene como objetivo principal satisfacer la demanda de electricidad de la comunidad Monte Cristo de Tiquin de manera continua y sostenible durante un período de al menos 20 años. Esto se logrará aprovechando el potencial de la energía solar disponible en la zona a través de un sistema de generación híbrido que combina energía solar y diésel, con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de la comunidad.

  - Objetivos Específicos

Los objetivos específicos del subproyecto son:

- Instalar un sistema de generación eléctrica híbrido solar-diésel en Monte Cristo de Tiquin

- Abastecimiento continuo y confiable de energía eléctrica y disminución del gasto en

- energéticos tradicionales.

- Brindar mejores condiciones en la educación y la salud.

- Reducir la utilización de combustible Diésel para la generación eléctrica en los sistemas

- aislados.

- Reducir emisiones de GEI sobre el ambiente.

- Incentivar el uso productivo y social, mejorando la calidad de vida e incrementar iniciativas

- comerciales en la comunidad

- Elaborar e implementar los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS – Contratista), en

- concordancia con la normativa nacional vigente y los EAS del Banco Mundial.

Breve Descripción de la Obra:

El subproyecto consiste en:

- Diseño, construcción de obras civiles, suministro, instalación, comisionado y servicios conexos.

- Generación fotovoltaica a través de la provisión e instalación de módulos fotovoltaicos, equipos de potencia y puesta en marcha de banco de baterías para la const. minired híbrida solar-diésel

- Diseño, suministro, instalación, conexionado, comisionado y puesta en marcha de equipos para extensión y densificación de redes para la const. minired híbrida solar-diésel

- Procedimientos de gestión ambiental (Nacional) y estándares ambientales y sociales (Banco Mundial).

- Listado de Planos

- Plano de referencia Comunidad Monte Cristo de Tiquin

- Diagrama Unifilar

- Especificaciones Técnicas

Ver Especificaciones Técnicas.

- Especificaciones Técnicas Ambientales y de Gestión de Riesgo

Ver Especificaciones Técnicas.

Sección VI.  Formularios del Contrato

Esta Sección contiene formularios que una vez completados, serán parte integral del Contrato. Los Formularios de Garantía de Cumplimiento y de Pago por Anticipo deben ser completados únicamente por el Oferente Ganador, después de haber sido adjudicado el Contrato.

Índice de Formularios

Formulario de Notificacion de la Intencion de Adjudicar el Contrato

Carta de Aceptación

Convenio

Garantía de Cumplimiento

Garantía Bancaria por Pago de Anticipo

Formulario de Notificación de la Intención de Adjudicar el Contrato

[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Licitante que haya presentado una Oferta.]

[Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Licitante nombrado en el Formulario de Información del Licitante]

A la atención del Representante Autorizado del Licitante

Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]

Dirección: [indicar la dirección del Representante Autorizado]

Números de teléfono / fax: [insertar los números de teléfono / fax del Representante Autorizado]

Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico del Representante Autorizado]

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Licitantes. La Notificación debe enviarse a todos los Licitantes simultáneamente. Esto significa en la misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.]

FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: [correo electrónico / fax] el [fecha] (hora local)

Notificación de Intención de Adjudicación

Contratante: [insertar el nombre del Contratante]

Proyecto: [insertar nombre del proyecto]

Título del contrato: [indicar el nombre del contrato]

País: [insertar el país donde se emite la SDO]

Número de préstamo / número de crédito / número de donación: [indicar el número de referencia del préstamo / crédito / donación]

Nº Convocatoria: [publicada en SICOES]

Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión de adjudicar el contrato anterior. La transmisión de esta Notificación comienza el Período de Suspensivo. Durante el Período Suspensivo usted puede:

(a)	solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y / o

(b)	presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar el contrato.

1. El Adjudicatario

| Nombre: | [ingresar el nombre del Licitante seleccionado] |
| --- | --- |
| Dirección: | [ingresar la dirección del Licitante seleccionado] |
| Precio del Contrato: | [ingresar el precio del Licitante ganador] |

2. Otros Licitantes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Licitantes que presentaron una Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, así como el precio de la Oferta leído en la apertura.]

| Nombre del Licitante | Precio de la Oferta | Precio Evaluado (si aplica) |
| --- | --- | --- |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |
| [ingrese el nombre] | [ingrese el precio de la Oferta] | [ingrese el precio evaluado] |

3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito.

[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Licitante no tuvo éxito. NO incluya: (a) una comparación punto por punto con la Oferta de otro Licitante o (b) información que el Licitante indique como confidencial en su Oferta.]

4. Cómo solicitar una sesión informativa

FECHA LÍMITE: La fecha límite para solicitar una sesión informativa expira a medianoche el [insertar fecha y hora local]. Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta. Si decide solicitar una explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la recepción de esta Notificación de Intención de Adjudicación. Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Licitante, detalles de contacto; y dirija la solicitud de explicación así: Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] Título / posición: [insertar título / posición] Agencia: [insértese el nombre del Contratante] Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico] Número de fax: [insertar número de fax] suprimir si no se utiliza Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de tres (3) Días Hábiles, le proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la recepción de su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesión informativa dentro de este período, el Período Suspensivo se extenderá por cinco (5) Días Hábiles después de la fecha en que se proporcionó la información. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que finalizará el Período Suspensivo extendido. La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos por escrito de la manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha y la hora. Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En este caso, proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no más tarde de quince (15) Días Hábiles desde la fecha de publicación del Aviso de Adjudicación del Contrato.

5. Cómo presentar una queja

Período: La reclamación relacionada con la adquisición que impugne la decisión de adjudicación deberá presentarse antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local]. Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Licitante, detalles de contacto; y dirija la queja relacionada con la adquisición así: Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede] Título / posición: [insertar título / posición] Agencia: [insertar el nombre del Contratante] Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico] Número de fax: [insertar número de fax] borrar si no se utiliza En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la adquisición impugnando la decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una explicación antes de presentar esta queja. Su queja debe ser presentada dentro del Período Suspensivo y recibida por nosotros antes de que finalice el Período Suspensivo. Para más información: Para obtener más información, consulte Las Regulaciones de Adquisiciones de los Prestatarios del IPF (Regulaciones de Adquisiciones) (Anexo III). Debe leer estas disposiciones antes de preparar y presentar su queja. Además, la Guía del Banco Mundial ‟Cómo hacer una queja relacionada con la adquisición” proporciona una explicación útil del proceso, así como un ejemplo de carta de queja. En resumen, hay cuatro requisitos esenciales: 1. Usted debe ser una 'parte interesada'. En este caso, significa un Licitante que presentó una Oferta en este proceso de licitación y es el destinatario de una Notificación de Intención de Adjudicación. 2. La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato. 3. Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente. 4. Debe incluir, en su queja, toda la información requerida en las Regulaciones de Adquisiciones (como se describe en el Anexo III).

6. Período Suspensivo

FECHA LÍMITE: El Plazo Suspensivo termina a medianoche el [insertar fecha y hora local] El Período Suspensivo dura diez (10) Días Hábiles después de la fecha de transmisión de esta Notificación de Intención de Adjudicación. El Período Suspensivo puede extenderse como se indica en la sección 4 anterior.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

En nombre del Contratante:

Firma:

Nombre:

Título / cargo:

Teléfono:

Email:

Carta de Aceptación

[en papel con membrete oficial del Contratante]

[Indique la fecha]

Señor:

(Nombre del Representante Legal)

(Nombre de la Empresa Adjudicada)

Dirección: (Indicar)

Correo Electrónico: (Indicar)

Teléfono(s): (Indicar)

Presente:

Asunto: …….. [Indique el número de identificación y el título del Contrato]

La presente es para comunicarles que por este medio la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, a través del Proyecto Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia - IDTR III, acepta su Oferta con fecha ……….[indique la fecha] para la ejecución del…….  [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, tal como se emitió en el Anexo de la Oferta],  por el Monto Aceptado del Contrato equivalente a …….[indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], y un plazo de ejecución de: …….[indique el plazo en cifras y en palabras].

Por este medio les solicitamos presentar la Garantía de Cumplimiento dentro de los siguientes XXX días hábiles (indicar los días de acuerdo al sub numeral 11.9 de la Sección I. Instrucciones a los Oferentes - IAO) de conformidad con las Condiciones del Contrato, usando el Formulario para la Garantía de Cumplimiento incluido en esta Sección VI (Formularios del Contrato). Adicionalmente, deben presentar en el mismo plazo, los documentos establecidos en la subcláusula 11.6 de las Instrucciones a los Oferentes del Documento de Solicitud de Ofertas (SDO).

Aceptamos la designación del profesional especializado en el tema de la controversia, designado por El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba.

La documentación requerida debe hacer llegar a nuestras oficinas que se encuentran en la calle Colombia N° 655 de la ciudad de Cochabamba – Bolivia , dentro del plazo de XXX (XXX) días hábiles siguientes a la recepción de esta Carta de Aceptación.

Con este motivo saludamos a usted.

Firma Autorizada ______________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________

Adjunto:  Convenio

(Cuando el contrato es por un monto igual o mayor a un millón de bolivianos debe emplearse el siguiente encabezamiento).

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar el Contrato Administrativo de: (INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO), con Código N° XXX, celebrado al tenor y contenido de las siguientes cláusulas:

(Cuando el contrato es por un monto menor a un millón de bolivianos debe emplearse el siguiente encabezamiento).

Convenio

Por cuanto el ……. [indique el día]…….. de……. [indique el mes], de ……..[indique el año] se ha ejecutado el PRESENTE CONVENIO entre:

  - La Empresa Nacional de Electricidad persona jurídica constituida conforme a las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, con NIT N° 1023187029, con domicilio en la calle Colombia N° O-655, de la ciudad de Cochabamba, legalmente representada por el Ing. Manuel Valle Vargas, mayor de edad, hábil por ley con Cédula de Identidad N° 2974687 expedida en Santa Cruz, designado como Presidente Ejecutivo Interino de ENDE mediante Resolución Suprema N° 27683 de 03 de marzo de 2022, con todas las atribuciones establecidas en el Artículo 33° del Estatuto de ENDE, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0267 de 26 de agosto de 2009, y que en virtud a la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° ENDE-RES-PREJ-10/11-24, de 18 de octubre de 2024, publicado el 22 de octubre de 2024, se designó como firma autorizada de Contratos, al Ing. Carlos Antonio Echeverria Herrera, mayor de edad, hábil por derecho, con Cédula de Identidad Nº 3007474 expedida en la ciudad de Cochabamba, quien para efectos del presente documento, se denominará “el Contratante”, por una parte, y

  - [indique el nombre del Contratista, número de NIT – SEPREC, domicilio, nombre del representante legal, generales de ley, poder notariado] (en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte;

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute ……… [indique el nombre y el número de identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Carta de Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;

Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

- En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones del Contrato a las que se hace referencia en adelante.

- Los siguientes documentos deberán ser considerados parte integral de este Convenio.   Este Convenio prevalecerá sobre cualquier otro documento del Contrato.

    - La Carta de Aceptación de la Oferta

    - Carta de Oferta

    - Las Condiciones Especiales del Contrato;

    - Las Condiciones Generales del Contrato;

    - Las Especificaciones Técnicas

    - Planos,

    - Lista de Cantidades; y

    - Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral del Contrato.

- En retribución a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

- El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el importe de (indicar el monto en numeral y en literal) en calidad de Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo de (indicar el plazo en numeral y literal) y en la forma establecidas en éste.

El presente contrato es firmado en cuatro (4) ejemplares de igual valor y contenido.

En TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio sujeto a las regulaciones del Estado Plurinacional de Bolivia  en el día, mes y año antes indicados.

(Cuando el contrato es por un monto igual o mayor a un millón de Bolivianos debe agregarse el siguiente texto).

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

| Firmado, por: ………………….. por y en representación del Contratante | Firmado, por: ………………………………… por y en representación del Contratante |
| --- | --- |

Garantía de Cumplimiento

(En la forma de: Garantía a Primer Requerimiento, Boleta de Garantía o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento)

[Nombre del Banco ó Aseguradora, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario:  ………………..[indique el nombre y la dirección del Contratante]……………

Fecha: ………………………………………………………………………………………………….

Garantía de Cumplimiento No.  …………………………………………………………………........

Se nos ha informado que ………….[indique el nombre del Contratista]…………. (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado el Contrato No……………[indique el número referencial del Contrato]………. de fecha ………………………. con su entidad para la ejecución de ……………..[indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros…………. [indique el nombre del Banco o Aseguradora] por este medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de …………[indique la cifra en números y  palabras],la cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantía expirará a más tardar el [indicar el día] día de [indicar el mes] del [indicar el año],, y cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758. (ICC, por sus siglas en inglés) con excepción del párrafo (ii) del sub artículo 20(a).

……………………………………………………………………..

[Sello y Firma(s) del Banco o Aseguradora]

Nota: los textos en itálicas tienen el único propósito de guiar a quién prepare esta garantía y por lo tanto, no deben ser incluidos en la versión final de este documento.

Garantía por Pago de Anticipo

[Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario:  ………………..[indique el nombre y la dirección del Contratante]……………

Fecha: ………………………………………………………………………………………………….

Garantía por pago Anticipo No.  …………………………………………………………………........

Se nos ha informado que ……[nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. …..[número de referencia del contrato] de fecha ……..[indique la fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un anticipo por una suma de…. [indique la suma y moneda en cifras]……….([moneda en palabras] contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación.

A solicitud del Contratista, nosotros……. [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total……………[indique la) suma y moneda en cifras y en palabras]……….([moneda en palabras] contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la ejecución de las Obras.

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número……. [indique el número de la cuenta]  en el [indique el nombre y dirección del banco].

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el XXX (numeral) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] día del ……[indique el mes] de …. [indique el año]….., lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra primera solicitud (Uniform Rules forDemandGuarantees), ICC Publicación No. 758.

……………………………………………………………………..

[Sello y Firma(s) del Banco]

Sección VII. Política del Banco: Prácticas corruptas y fraudulentas

(La Sección VII no debe ser modificada).

- Propósito.

- Las Directrices Contra la Corrupción del Banco aplican a las adquisiciones en las operaciones de financiamiento de Proyectos de Inversión.

- Requerimientos.

- El Banco exige los Prestatarios incluyendo beneficiarios del financiamiento del Banco), licitantes/proponentes/postulantes, consultores, contratistas y proveedores, subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios o proveedores y agentes (hayan sido declarados o no), así como los miembros de su personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición correspondiente a contratos financiados por el Banco y se abstengan de cometer actos de fraude o corrupción.

- Para este fin, el Banco:

  - Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se indican a continuación:

- por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar de otra parte;

- por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para evadir una obligación;

- por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, como el de influir de forma indebida en el accionar de otra parte;

- por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir de forma indebida en su accionar;

- por “práctica obstructiva” se entiende:

    - la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una investigación o lleve a cabo la investigación, o

    - los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo e), que figura a continuación.

  - Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona recomendada para dicha adjudicación, cualquier miembro de su personal, sus agentes, sus subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios o proveedores, o sus empleados, ha participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión.

  - Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones no se han realizado conforme a los procedimientos convenidos, si determina en cualquier momento que los representantes del Prestatario o de un receptor de una parte de los fondos del convenio legal participaron en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, selección, y/o ejecución del contrato en cuestión, sin que el Prestatario hubiera tomado medidas oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas ocurran, como informar oportunamente a este último al tomar conocimiento de los hechos.

  - En cumplimiento de las Directrices Contra la Corrupción del Banco, y de conformidad con sus políticas y procedimientos sobre sanciones vigentes, podrá sancionar a una empresa o persona, en forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye declarar públicamente a dicha firma o persona inelegibles para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco; (ii) ser nominado como subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios de una firma elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco; y (iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar en la preparación o la ejecución de cualquier proyecto financiado por el Banco.

  - Exige (i) que los licitantes/proponentes/postulantes, consultores, contratantes, proveedores, subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores y agentes (declarados o no), así como su personal, permitan al Banco inspeccionar todas las cuentas, registros y otros documentos referidos al proceso de adquisición, selección y/o la ejecución de contratos financiados por el Banco, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este, y (ii) que los prestatarios incluyan en los documentos de licitación/de solicitud de propuestas y los contratos financiados por el Banco una cláusula a tales efectos.

Sección VIII. Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratación de obras 
y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Para información de los Oferentes, en la actualidad las empresas, los bienes y los servicios de los siguientes países están excluidos de este proceso de Licitación:

“Ninguno”.

Para demostrar el acceso a líneas de crédito se utilizará el Formulario de Certificado de Disponibilidad de Línea de Crédito de la Sección II.

Acompañar confirmación escrita por la que se autoriza al firmante de la Oferta a comprometer al Oferente.

Si el conjunto más reciente de estados financieros abarca un período anterior a los 12 meses previos a la fecha de la oferta, se deberán justificar los motivos.

En caso de que el profesional no firme este formulario, deberá acompañarse la autorización expresa para el firmante.

Este formulario sirve de modelo y su contenido podrá corresponder al de formatos estándar de las entidades financieras que emite el documento.

En caso de que la empresa haga parte de un consorcio debe añadirse lo siguiente “como socio de la asociación (Indicar nombre de la asociación)”

En FPI, que tienen paneles o componentes solares como alcance de una “función fundamental del proyecto”, para toda nueva contratación (que sea anunciada, invitada o adjudicada a través de contratación directa) a partir del 1ero de enero de 2022 (Véase "Alcance").

Los documentos de adquisiciones a los que se refiere el contexto de este documento son precalificación/selección inicial o licitación o los documentos de solicitud de ofertas o solicitud de propuestas y/o los formularios de contrato, como corresponda.

El Anexo I usa los términos “oferta” and “licitante”. Los términos deben ser  ajustados en correspondencia con el tipo de proceso de contratación empleado, por ejemplo, "propuesta", "proponente" y "postulante".

Sujeto al tipo de proceso, los requisitos de calificación deberán incluirse en el documento de licitación pertinente.

El Anexo II usa los términos "SDO" y "licitante". Estos términos deben ser ajustados dependiendo del proceso de adquisiciones empleado, por ejemplo, "SDP", " proponente", "postulante".

El Anexo III usa los términos "licitante" y "oferta". Estos términos deben ser ajustados dependiendo del proceso de adquisiciones empleado, por ejemplo, "propuesta", " proponente".

En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de Actividades".

La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.

A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un Contrato incluirá, sin que la enumeración sea exhaustiva:(i) presentar una solicitud de precalificación, selección inicial, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación/propuesta, ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho Contrato, y (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier Contrato existente.

Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación/Solicitud de Propuesta del que se trate) es uno que: (i) ha sido incluido por el Licitante en su solicitud de precalificación u Oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que permiten al Licitante cumplir con los requisitos de calificación para la Oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos e información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al Emplazamiento, y someter la información a la verificación de un tercero.

El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.

Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta Garantía.. Al preparar esta Garantía el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.”

A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un Contrato incluirá, sin que la enumeración sea exhaustiva:(i) presentar una solicitud de precalificación, selecciön inicial, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación/solicitud de propuesta ya sea directamente o en calidad de subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto a dicho Contrato, y (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier Contrato existente.

Un subcontratista nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se utilizan diferentes nombres según el Documento de Licitación/Solicitud de Propuesta del que se trate) es uno que: (i) ha sido incluido por el Licitante en su solicitud de precalificación u Oferta por aportar experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que permiten al Licitante cumplir con los requisitos de calificación para la Oferta particular; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.

Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos e información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al Emplazamiento, y someter la información a la verificación de un tercero.